Gmina Miasto Pionki                                                                                         Pionki, dn.24.08.2020r.

Ul. Aleja Jana Pawła II 15

26-670 Pionki

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

W  imieniu Zamawiającego, tj. Gminy Miasto Pionki, zapraszam do złożenia oferty na wykonanie  modernizacji chodnika i budowy dwóch zatok parkingowych przy ul. Bohaterów Studzianek                                   w Pionkach.

I. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie chodnika o powierzchni około 367 m2 oraz około 
468 m2 miejsc postojowych wraz z robotami towarzyszącymi, w tym:

- wykonanie niezbędnych robót rozbiórkowych związanych z przedmiotowym zadaniem (płyty betonowe, krawężniki, obrzeża, teren utwardzony) wraz z wywozem i utylizacją gruzu i ziemi,

- wykonanie koryta pod konstrukcję  chodnika, zatok postojowych oraz terenów zielonych,

- profilowanie i zagęszczanie podłoża,

- ustawienie obrzeży betonowych 6x20x100cm wzdłuż chodnika od strony terenów zielonych,

- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej  o gr. min. 6 cm (kolor czerwony), z ułożeniem wzorów (kolor czarny) przedstawionych przez Zamawiającego,
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3cm i podbudowie z mieszanki betonowej                         Rm = 5MPa gr. 10cm (pow. ok. 184m2)

- plantowanie, humusowanie warstwą gr.10cm i obsianie trawą gruntu przy skrzyżowaniach,

- plantowanie i obsianie trawą gruntu przy obrzeżach chodnikowych,

- montaż krawężników betonowych 15x30x100cm biegnących wzdłuż drogi oraz tworzących obramowanie miejsc postojowych,

- montaż krawężników obniżonych 15x22x100cm tworzących połączenie zatoki postojowej z nawierzchnią drogi,

- wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z płyt ażurowych gr. 10cm (typ MEBA, kolor szary), na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione kruszywem kamiennym (pow. ok. 468m2),

- wykonanie podbudowy pod nawierzchnię zatok postojowych z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 15 cm,

- wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 15 cm pod zatokami postojowymi,

- regulacja studni telefonicznych lub studni kanalizacyjnych

- regulacja skrzynek zaworów wodociągowych i gazowych

II. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego - Urząd Miasta Pionki, Aleja Jana Pawła II 15, 26-670 Pionki, pok. nr 205 lub telefonicznie pod numerem tel. 516-276-314

III. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  10 tygodni od daty podpisania umowy.

IV. Warunki stawiane Wykonawcom przez Zamawiającego:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania warunków uprawniających do złożenia oferty

V. Opis sposobu obliczenia ceny

- cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w formularzu Oferta. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu, w związku z tym wymagane jest od Wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie i zapoznanie się z przedmiotem zamówienia.

- całkowita cena oferty musi być podana w złotych polskich liczbowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

- cena podana w ofercie za przedmiot zamówienia musi zawierać wszystkie zobowiązania oraz wszystkie koszty związane z terminowym, pełnym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia

- cena podana w ofercie za przedmiot zamówienia musi zawierać zysk wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT

- wszelkie upusty, rabaty winny być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena za realizacje przedmiotu zamówienia przedstawiona w formularzu Oferta była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez zamawiającego przeliczeń itp. działań w celu jej określenia

- cena podana w ofercie za przedmiot zamówienia musi uwzględniać wszystkie warunki i wytyczne stawiane przez Zamawiającego, odnoszące się do przedmiotu zamówienia

- cena podana w ofercie za przedmiot zamówienia musi także uwzględniać wszystkie inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia oraz wszelkie inne koszty nieujęte w opisie przedmiotu zamówienia, bez których nie jest możliwe wykonanie zamówienia

- każdy z Wykonawców może podać tylko jedną cenę. Nie dopuszcza się wariantowości cen

- zaleca się aby przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca zapoznał się z przedmiotem zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy

VI. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej

- Jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferty (100%).

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną (brutto), obejmująca realizację całości zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadkach, gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta lub, gdy najniższa cena oferta przekroczy środki finansowe, które zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację tego zadania.

VII. MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miasta Pionki, Aleja Jana Pawła II 15,                  26-670 Pionki, sekretariat – osobiście, faxem, pocztą lub na adres e-mail p.borkowski@pionki.pl

Oferty należy składać do dnia 31.08.2020r. do godz. 15.30

VIII. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

1. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

(-) Burmistrz Miasta Pionki