Zamawiający:

GMINA MIASTA PIONKI

26-670 Pionki, Aleja Jana Pawła II 15

NIP: 796 295 87 67

REGON: 670223468

www.pionki.pl

burmistrz@pionki.pl

(+48) 48 341 42 01

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

dotyczy planowanego zamówienia publicznego pod nazwą:

„CYBERBEZPIECZNE PIONKI” część 2

W celu oszacowania wartości zamówienia, serdecznie zapraszamy Państwa do przedstawienia oferty na realizacje usług oraz dostaw w ramach projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC).

Planowany termin realizacji zamówienia: do 31.12.2025 r.

Zamawiający uprzejmie prosi o podanie szacunkowej ceny netto oraz brutto za podane poniżej poszczególne usługi.

Wyceny prosimy o przesłanie drogą elektroniczną na adres przetargi@pionki.pl do dnia 02.06.2025 r. do godziny 10:00.

DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY

| Nazwa Wykonawcy (firma): |  |
| --- | --- |
| *(w przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie, podać nazwy (firm) i dokładne adresy siedziby wszystkich członków konsorcjum) |  |
| Adres siedziby Wykonawcy: |  |
| Numer NIP: |  |
| Numer REGON: |  |
| Numer KRS: |  |
| Adres e-mail: |  |
| Numer tel. kontaktowy: |  |
| Rodzaj przedsiębiorstwa Wykonawcy | mikroprzedsiębiorstwo / małe przedsiębiorstwo / duże przedsiębiorstwo |

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami Zamawiającego za łączną cenę (tabela podsumowująca ofertę):

| / | Wartość netto, złotych | Wartość podatku VAT, złotych | Wartość brutto, złotych |
| --- | --- | --- | --- |
| Podsumowanie |  |  |  |

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

podpis osoby upoważnionej do podpisywania oferty

(osobisty/profil zaufany/ kwalifikowany)

Opis przedmiotu zamówienia:

- dostawa serwerów dla trzech jednostek organizacyjnych Zamawiającego (3 szt.)

Zamawiający wymaga dostawy trzech jednakowych urządzeń serwerowych dla następujących jednostek organizacyjnych Zamawiającego:

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Pionkach

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Prusa w Pionkach

- Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi Nr 5 im. Jana Pawła II w Pionkach.

Wszystkie trzy serwery muszą być takie same i muszą spełniać poniższe wymagania:

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| Obudowa | - Obudowa Rack o wysokości max 1U - 8 wnęk na dyski 2.5” - Obudowa wyposażona w panel LCD umieszczony na froncie obudowy, pozwalający jednoznacznie stwierdzić, czy system działa poprawnie i pokazujący podstawowe stany działania serwera w tym adres IP karty zarządzającej - Obudowa z możliwością wyposażenia w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min. (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów BLE/ WIFI. |
| Płyta główna | - Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów. - Obsługa procesorów 32 rdzeniowych. - Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. - Na płycie głównej powinno znajdować się minimum 16 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci. - Płyta główna powinna obsługiwać do 1TB pamięci RAM. |
| Chipset | - Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych. |
| Procesor | - Zainstalowany jeden procesor min. 12-rdzeniowy, min. 2.4GHz, klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 239 w teście SPECrate2017_int_base, dostępnym na stronie www.spec.org dla konfiguracji dwuprocesorowej. |
| RAM | - 2x 64GB DDR5 RDIMM 5600MT/s, |
| Kontroler RAID | - Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający - Min. 8GB nieulotnej pamięci cache, - Możliwość konfiguracji poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. - Wsparcie dla dysków samoszyfrujących |
| Dyski twarde | - Zainstalowane - 4x dysk SAS o pojemności min. 1.2TB Hot-Plug. - Możliwość zainstalowania dwóch dysków M.2 NVMe SSD o pojemności min. 960GB z możliwością konfiguracji RAID 1. |
| Gniazda PCI | - Dwa sloty PCIe LP |
| Interfejsy sieciowe/FC/SAS | - Wbudowane min. 6 interfejsów sieciowych 1Gb Ethernet w standardzie BaseT (porty nie mogą być osiągnięte poprzez karty w slotach PCIe) - Dwuportowa karta sieciowa 25Gb Ethernet w standardzie SFP28 - 2 wkładki 25GbE SFP28 SR (dual rate – 10/25GbE) lub 4 wkładki (2x 10GbE SFP+ SR, 2x 25GbE SFP28 SR) |
| Wbudowane porty | - 4 porty USB w tym min: - 1 port USB 3.0 z tyłu obudowy, - 1 port micro USB z przodu obudowy - 2 port VGA z czego jeden z przodu obudowy - Możliwość rozbudowy o port RS232 |
| Video | - Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1920x1200 |
| Zasilacze | - Redundantne, Hot-Plug min. 700W klasy Titanium |
| Elementy montażowe | - Komplet wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych |
| Bezpieczeństwo | - Zatrzask górnej pokrywy oraz blokada na ramce panelu zamykana na klucz służąca do ochrony nieautoryzowanego dostępu do dysków twardych. - Wbudowany w serwer mechanizm pozwalający na weryfikację niezmienności konfiguracji sprzętowej serwera od momentu produkcji do dostawy do docelowej lokalizacji. Mechanizm ma również pozwalać na kontrolę otwarcia urządzenia w trakcie transportu, niezależnie od stanu zasilania. - Możliwość wyłączenia w BIOS funkcji przycisku zasilania. - BIOS ma możliwość przejścia do bezpiecznego trybu rozruchowego z możliwością zarządzania blokadą zasilania, panelem sterowania oraz zmianą hasła - Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. - Moduł TPM 2.0 - Możliwość dynamicznego włączania i wyłączania portów USB na obudowie – bez potrzeby restartu serwera - Możliwość wymazania danych ze znajdujących się dysków wewnątrz serwera – niezależne od zainstalowanego systemu operacyjnego, uruchamiane z poziomu zarządzania serwerem - Serwer musi być wyposażony w rozwiązanie zapewniające ochronę oprogramowania układowego przed manipulacją złośliwego oprogramowania. Ochrona taka musi być zgodna z zaleceniami NIST SP 800-147B i NIST SP 800-155. Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby dostarczony serwer posiadał zaimplementowane sprzętowo mechanizmy kryptograficzne poświadczające integralność oprogramowania BIOS (Root of Trust). |
| Karta Zarządzania | - Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port Gigabit Ethernet RJ-45 i umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej; - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera); - szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika; - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów; - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury; - wsparcie dla IPv6; - wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, SSH, Redfish; - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer; - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer; - integracja z Active Directory; - możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie; - wsparcie dla automatycznej rejestracji DNS - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej. - możliwość bezpośredniego zarządzania poprzez dedykowany port USB na przednim panelu serwera - możliwość zarządzania do 100 serwerów bezpośrednio z konsoli karty zarządzającej pojedynczego serwera - Wirtualny schowek ułatwiający korzystanie z konsoli zdalnej - Przesyłanie danych telemetrycznych w czasie rzeczywistym - Dostosowanie zarządzania temperaturą i przepływem powietrza w serwerze - Automatyczna rejestracja certyfikatów (ACE) |
| System operacyjny | Zamawiający wymaga, aby wraz z serwerem dostarczona została licencja Windows Server 2022 Standard w wersji EDU na oferowaną liczbę rdzeni lub równoważny. Zamawiający wymaga, dostarczenia wraz z systemem operacyjnym licencji dostępowych w wersji EDU w ilości min. 100 sztuk na urządzenie per każdy serwer Opis równoważności: Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy systemu oraz jego licencja pochodziły od tego samego producenta. Licencja ma umożliwiać downgrade do poprzednich wersji systemu operacyjnego oraz uprawniać do uruchamiania SSO w środowisku fizycznym i dwóch wirtualnych środowisk systemu operacyjnego za pomocą wbudowanych mechanizmów wirtualizacji. Serwerowy system operacyjny (dalej: SSO) posiada następujące, wbudowane cechy. - Posiada możliwość wykorzystania 320 logicznych procesorów oraz 4 TB pamięci RAM w środowisku fizycznym. - Posiada możliwość wykorzystywania 64 procesorów wirtualnych oraz 1TB pamięci RAM i dysku o pojemności 64TB przez każdy wirtualny serwerowy system operacyjny. - Posiada możliwość budowania klastrów składających się z 64 węzłów, z możliwością uruchamiania do 7000 maszyn wirtualnych. - Posiada możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci. - Posiada wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany pamięci RAM bez przerywania pracy. - Posiada wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany procesorów bez przerywania pracy. - Posiada automatyczną weryfikację cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego. - Posiada możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. - Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które: - pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu, - umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów, - umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów, - umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL). - Posiada wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość. - Posiada wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji. - Posiada możliwość uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET - Posiada możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów. - Posiada wbudowaną zaporę internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych. - Graficzny interfejs użytkownika. - Zlokalizowane w języku polskim, następujące elementy: - menu, - przeglądarka internetowa, - pomoc, - komunikaty systemowe. - Posiada wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play). - Posiada możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. - Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa. - Pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką konsumpcji informacji w dokumentach (Digital Rights Management). - Posiada możliwość implementacji poniżej określonych funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji. - Podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC. - Usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe) z możliwością wykorzystania następujących funkcji: - Podłączenie SSO do domeny w trybie offline – bez dostępnego połączenia sieciowego z domeną. - Ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania użytkownika – na przykład typu certyfikatu użytego do logowania. - Odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej z mechanizmu kosza. - Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze. - Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej. - Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające: - Dystrybucję certyfikatów poprzez http - Konsolidację CA dla wielu lasów domeny, - Automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen. - Szyfrowanie plików i folderów. - Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec). - Posiada możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu failover) oraz rozłożenia obciążenia serwerów. - Serwis udostępniania stron WWW. - Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6). - Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows. - Wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalające na uruchamianie 1000 aktywnych środowisk wirtualnych systemów operacyjnych. Wirtulne maszyny w trakcie pracy i bez zauważalnego zmniejszenia ich dostępności mogą być przenoszone pomiędzy serwerami klastra typu failover z jednoczesnym zachowaniem pozostałej funkcjonalności. Mechanizmy wirtualizacji zapewniają wsparcie dla: - Dynamicznego podłączania zasobów dyskowych typu hot-plug do maszyn wirtualnych, - Obsługi ramek typu jumbo frames dla maszyn wirtualnych, - Obsługi 4-KB sektorów dysków, - Nielimitowanej liczby jednocześnie przenoszonych maszyn wirtualnych pomiędzy węzłami klastra. - Posiada możliwości kierowania ruchu sieciowego z wielu sieci VLAN bezpośrednio do pojedynczej karty sieciowej maszyny wirtualnej (tzw. trunk model). - Posiada możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta SSO umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet. - Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego SSO poprzez wiele ścieżek (Multipath). - Posiada możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego. - Posiada mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty. - Posiada możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz WS-Management organizacji DMTF. |
| Oprogramowanie do zarządzania | - Dodatkowe oprogramowanie producenta do zarządzania, spełniające poniższe wymagania: - Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych - integracja z Active Directory - Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta - Wsparcie dla protokołów SNMP, IPMI, Linux SSH, Redfish - Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram - Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów - Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS, PDF - Możliwość tworzenia własnych raportów w oparciu o wszystkie informacje zawarte w inwentarzu. - Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika - Tworzenie automatycznie grup urządzeń w oparciu o dowolny element konfiguracji serwera np. Nazwa, lokalizacja, system operacyjny, obsadzenie slotów PCIe, pozostałego czasu gwarancji - Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach - Szybki podgląd stanu środowiska - Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia - Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu - Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia. - Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń - Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej - Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu - Możliwość podmontowania wirtualnego napędu - Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów - Możliwość importu plików MIB - Przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich - Możliwość definiowania ról administratorów - Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania wewnętrznego serwerów - Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania) - Możliwość instalacji oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta - Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów - Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie i poziomie gwarancji, adresy IP kart sieciowych, występujących alertów, MAC adresów kart sieciowych, stanie poszczególnych komponentów serwera. - Możliwość tworzenia sprzętowej konfiguracji bazowej i na jej podstawie weryfikacji środowiska w celu wykrycia rozbieżności. - Wdrażanie serwerów, rozwiązań modularnych oraz przełączników sieciowych w oparciu o profile - Możliwość migracji ustawień serwera wraz z wirtualnymi adresami sieciowymi (MAC, WWN, IQN) między urządzeniami. - Tworzenie gotowych paczek informacji umożliwiających zdiagnozowanie awarii urządzenia przez serwis producenta. - Zdalne uruchamianie diagnostyki serwera. - Dedykowana aplikacja na urządzenia mobilne integrująca się z wyżej opisanymi oprogramowaniem zarządzającym. - Oprogramowanie dostarczane jako wirtualny appliance dla KVM, ESXi i Hyper-V. |
| Oprogramowanie do monitorowania | Oparta na chmurze aplikacja Producenta oferowanego urządzenia, która zapewnia proaktywne monitorowanie i rozwiązywanie problemów infrastruktury IT oraz integrację z posiadaną platformą wirtualizacji VMware. Zaproponowane rozwiązanie musi posiadać następujące funkcjonalności: - Monitoring: - ilość podłączonych oraz rozłączonych systemów - stan podłączonych urządzeń - informacje o potencjalnych zagrożeniach związanych z cyberbezpieczeństwem w oparciu o najlepsze praktyki i szczegółową analizę posiadanych systemów - Informacje o alertach z podziałem na minimum: krytyczne, błędy, ostrzeżenia - informacje o statusie gwarancji dla poszczególnych urządzeń - informacje o stanie licencji na posiadane oprogramowanie rozszerzające funkcjonalności urządzeń - informacje w oparciu o dane historyczne umożliwiające określenie trendów krótko- i długoterminowej prognozy wykorzystania przestrzeni na pamięciach masowych. - Wykrywanie anomalii w oparciu o analizę zajętości przestrzeni na pamięciach masowych - Wykrywanie anomalii wydajnościowych w oparciu o uczenie maszynowe oraz porównanie parametrów historycznych i bieżących. Funkcjonalność ta musi wspierać serwery, urządzenia sieciowe oraz systemy pamięci masowych. - Monitorowanie wydajności, przepustowości oraz opóźnień dla systemy pamięci masowych. - Zaimplementowana analityka predykcyjna umożliwiająca określenie szacowanego czasu awarii dla optyki przełączników FC. - Szczegółowe informacje dla serwerów o modelu, konfiguracji, wersjach firmware poszczególnych komponentów adresacji IP karty zarządzającej. - Monitoring parametrów serwerów z informacją o minimum: - Obciążeniu procesora - Zużyciu pamięci RAM - Temperaturze procesorów - Temperaturze powietrza wlotowego - Zużyciu prądu - Zmianach w fizycznej konfiguracji serwera - Dla wszystkich wymienionych parametrów muszą być dostępne dane historyczne oraz automatycznie generowana informacja o anomaliach. - Monitoring parametrów pamięci masowych z informacją o minimum: - Opóźnieniach - IOPS - Przepustowości - Utylizacji kontrolerów - Pojemność całkowita i dostępna - Wszystkie informacje muszą być dostępne zarówno dla całej pamięci masowej jak i poszczególnych LUN-ów. - Dla wszystkich wymienionych powyżej parametrów muszą być dostępne dane historyczne oraz automatycznie generowana informacja o anomaliach. - Dane historyczne o wykorzystaniu przestrzeni pamięci masowej muszą być przechowywane co najmniej 2 lata - Informacje o poziomie redukcji danych - Informacje o statusie replikacji oraz snapshotów - Monitoring parametrów przełączników sieciowych z informacją o minimum: - Modelu, oprogramowania, adresacji IP, MAC adres, nr seryjny - Stanie komponentów: zasilacze, wentylatory - Podłączonych hostach - Ilości i statusu portów - Utylizacji procesora - Utylizacji poszczególnych portów - Dla wszystkich wymienionych powyżej parametrów muszą być dostępne dane historyczne oraz automatycznie generowana informacja o anomaliach. - Aktualizacja firmware - możliwość aktualizcji firmware, oprogramowania zarządzającego dla systemów pamięci masowych, wraz z informacją o zalecanych wersjach oprogramowania - możliwość aktualizcji firmware, oprogramowania zarządzającego dla serwerów, wraz z informacją o zalecanych wersjach oprogramowania - możliwość aktualizcji firmware, oprogramowania zarządzającego dla rozwiazań HCI, wraz z informacją o zalecanych wersjach oprogramowania - możliwość aktualizcji firmware, dla systemów przełączników FC, wraz z informacją o zalecanych wersjach oprogramowania - możliwość aktualizcji firmware, dla deduplikatorów, wraz z informacją o zalecanych wersjach oprogramowania - Raporty - Możliwość generowania raportów dla serwerów zawierających informację o: - Nazwie hosta, modelu serwera, nr serwisowym, dacie końca okresu kontraktu serwisowego, zainstalowanym systemie operacyjnym, protokole komunikacyjnym z systemem pamięci masowej - Średnim obciążeniu: procesorów, pamięci RAM, IO, - Możliwość generowania raportów dla systemów pamięci masowych zawierających informację o: - Nazwie, nr seryjnym, lokalizacji urządzenia, modelu urządzenia, wersji oprogramowania, zajętości systemu oraz poziomu redukcją danych, informacje o utworzonych LUN-ach i systemach pliku, status replikacji - Generowanie raportów do plików CSV i PDF - Cyberbezpieczeństwo - Analiza środowiska w oparciu o najlepsze praktyki dotyczące cyberbezpieczeństwa sprawdzająca stan poszczególnych urządzeń w środowisku i przypisujący im odpowiedni wynik bezpieczeństwa. System musi informować administratora o wykrytych lukach bezpieczeństwa oraz sposobie ich zabezpieczenia. - Musi istnieć możliwość tworzenia własnych polityk bezpieczeństwa w oparciu o wzorce dla poszczególnych urządzeń. - Stała analiza środowiska IT umożliwiająca wykrycie ataku ransomware na podstawie analizy posiadanych danych. - Możliwość przypisania dedykowanych ról dla poszczególnych administratorów. - Wspierane urządzenia - Urządzenie Producenta dostarczane w ramach postępowania - Posiadane przez Zamawiającego serwery, urządzenia pamięci masowych, przełączniki sieciowe, przełączniki SAN, rozwiązania HCI, deduplikatory Producenta oferowanego urządzenia (jeśli takie są w posiadaniu Zamawiającego) - Wirtualny asystent - Wbudowana w platformę funkcjonalność wirtualnego asystenta w oparciu o algorytmy GenAI przy dostępie do bazy wiedzy producenta urządzeń oraz analizie danych z monitoringu poszczególnych elementów infrastruktury; - Możliwość rozszerzenia funkcjonalności - Możliwość rozbudowy systemu o zintegrowane i dodatkowe płatne moduły do monitoringu aplikacji oraz zarządzania incydentami w ramach infrastruktury IT. - Inne - Oferowana platforma musi posiadać dedykowaną aplikację na urządzenia iOS oraz Android |
| Certyfikaty | - Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015, ISO-50001 oraz ISO-14001 - Serwer musi posiadać deklaracja CE. - Oferowane produkty muszą zawierać informacje dotyczące ponownego użycia i recyklingu, nie mogą zawierać farb i powłok na dużych plastikowych częściach, których nie da się poddać recyklingowi lub ponownie użyć. Wszystkie produkty zawierające podzespoły elektroniczne oraz niebezpieczne składniki powinny być bezpiecznie i łatwo identyfikowalne oraz usuwalne. Usunięcie materiałów i komponentów powinno odbywać się zgodnie z wymogami Dyrektywy WEEE 2002/96/EC. Produkty muszą składać się z co najmniej w 65% ze składników wielokrotnego użytku/zdatnych do recyklingu. We wszystkich produktach części tworzyw sztucznych większe niż 25-gramowe powinny zawierać nie więcej niż śladowe ilości środków zmniejszających palność sklasyfikowanych w dyrektywie RE 67/548/EEC. Potwierdzeniem spełnienia powyższego wymogu jest wydruk ze strony internetowej www.epeat.net potwierdzający spełnienie normy co najmniej Epeat Silver według normy wprowadzonej w 2019 roku - - Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022. |
| Dokumentacja użytkownika | - Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. - Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |
| Warunki gwarancji | - Zamawiający wymaga zapewnienia gwarancji Producenta z zakresu wdrażanej technologii na okres 3 lat. - Zamawiający oczekuje możliwości zgłaszania zdarzeń serwisowych w trybie 24/7/365 następującymi kanałami: telefonicznie i przez Internet. - Zamawiający wymaga pojedynczego punktu kontaktu dla całego rozwiązania Producenta, w tym także sprzedanego oprogramowania. - Zamawiający oczekuje możliwości samodzielnego kwalifikowania poziomu ważności naprawy. - Certyfikowany Technik Producenta z właściwym zestawem części do naprawy (potwierdzonym na etapie diagnostyki) powinien rozpocząć naprawę w siedzibie zamawiającego najpóźniej w następnym dniu roboczym (NBD) od zakończenia diagnostyki. - Naprawa ma się odbyć w siedzibie zamawiającego, chyba, że zamawiający dla danej naprawy zgodzi się na inną formę. - Zamawiający oczekuje nieodpłatnego udostępnienia narzędzi serwisowych i procesów wsparcia umożliwiających: Wykrywanie usterek sprzętowych z predykcją awarii, automatyczną diagnostykę i zdalne otwieranie zgłoszeń serwisowych, wskazówki dotyczące bezpieczeństwa produktów, samodzielne wysyłanie części, a także ocena bezpieczeństwa cybernetycznego. - Zamawiający wymaga od podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. - Możliwość rozszerzenia gwarancji producenta o usługę diagnostyki sprzętu na miejscu w przypadku awarii. Charakterystyka usługi diagnostyki: - Możliwości utworzenia zgłaszania serwisowego w wyniku, którego proces diagnostyki odbędzie się na miejscu w siedzibie zamawiającego. - Po przyjeździe do siedziby Zamawiającego, pracownik serwisu przystąpi do rozwiązywania problemu. Jeśli do rozwiązania problemu będzie konieczna dodatkowa pomoc diagnostyczna lub części, pracownik serwisu może w imieniu Zamawiającego skontaktować się z producentem w celu uzyskania pomocy. - Reakcja na miejscu u Zamawiającego powinna nastąpić w okresie zgodnym z czasem reakcji przypisanym do urządzenia, które posiada wykupioną usługę serwisową. - Pracownik serwisu powinien skontaktować się z Zamawiającym przed przyjazdem na miejsce w celu sprawdzenia zgłoszenia, ustalenia harmonogramu i potwierdzenia wszelkich informacji niezbędnych do realizacji wizyty technika na miejscu. - Jeśli w trakcie wstępnego procesu rozwiązywania problemu na miejscu awarii zostanie ustalone, że do realizacji usługi jest niezbędna jakaś część, znajdujący się na miejscu pracownik serwisu zamówi nową część i przekaże dodatkowe zgłoszenie do działu obsługi technicznej. Technik pracujący na miejscu powróci do siedziby Klienta w celu wymiany wysłanej części w ciągu czasu reakcji ustalonego zgodnie z umową serwisową zakupionego produktu. - Zamawiający wymaga, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta, zaś firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 oraz ISO-27001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń |

- dostawa oprogramowania antywirusowego dla trzech jednostek organizacyjnych Zamawiającego (3 szt.)

Zamawiający wymaga dostawy oprogramowania antywirusowego dla trzech jednostek organizacyjnych Zamawiającego, tj:

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Pionkach

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Prusa w Pionkach

- Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi Nr 5 im. Jana Pawła II w Pionkach.

Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na oprogramowanie antywirusowe na łączną liczbę 300 stanowisk na okres minimum 24 miesięcy. Oprogramowanie musi spełniać poniższe wymagania minimalne:

| Nazwa | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| System operacyjny | Obsługa systemów: - Windows 11 - Windows 10 - Windows 8 - Windows 7 (minimum SP1) - Windows Server 2022 - Windows Server 2019 - Windows Server 2016 |
| Ochrona antywirusowa | - Pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami. - Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych programów: adware, spyware, scareware, phishing, hacktools itp. - Wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami wykrywająca aktywne i nieaktywne rootkity. - Moduł do ochrony przed exploitami (ataki 0-day). - Moduł do ochrony przed ransomware. - Mechanizm ochrony przed zamaskowanym złośliwym kodem wykorzystujący sieć neuronową opartą o algorytmy adaptacyjne. - Moduł ochrony proaktywnej, oparty na teorii grafów, uczący się zachowania systemu operacyjnego i wykrywający podejrzane działania. - Moduł wykrywający złośliwy kod w skryptach Powershell, WScript, CScript, MsHta oraz elementach aktywnych w programach MS Office. - Klient oprogramowania antywirusowego dla stacji roboczych z systemami Linux. - Klient oprogramowania antywirusowego dla linuksowych serwerów Samba. - Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików. - Dwa niezależne skanery antywirusowe (nie heurystyczne!) z dwoma niezależnymi bazami sygnatur wirusów wykorzystywane przez skaner dostępowy, skaner na żądanie oraz skaner poczty elektronicznej. - Możliwość konfiguracji programu do pracy z jednym skanerem i dwoma skanerami antywirusowymi jednocześnie. - Dodatkowy i niezależny od skanerów plików, trzeci skaner poczty oparty o technologię cloud security. - Możliwość wykluczenia ze skanowania skanera dostępowego: napędów, katalogów, plików lub procesów. - Możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plików na żądanie lub według harmonogramu. - Możliwość utworzenia wielu różnych zadań skanowania według harmonogramu (np.: co godzinę, po zalogowaniu, po uruchomieniu komputera). Każde zadanie może być uruchomione z innymi ustawieniami (metody skanowania, obiekty skanowania, czynności, rodzaj plików do skanowania, priorytet skanowania). - Skanowanie na żądanie pojedynczych plików lub katalogów przy pomocy skrótu w menu kontekstowym. - Technologia zapobiegająca powtórnemu skanowaniu sprawdzonych już plików, przy czym maksymalny czas od ostatniego sprawdzenia pliku nie może być dłuższy niż 4 tygodnie, niezależnie od tego czy plik był modyfikowany czy nie. - Możliwość określania poziomu obciążenia procesora podczas skanowania na żądanie i według harmonogramu. - Możliwość skanowania dysków sieciowych i dysków przenośnych. - Rozpoznawanie i skanowanie wszystkich znanych formatów kompresji. - Możliwość definiowania listy procesów, plików, folderów i napędów pomijanych przez skaner dostępowy. - Możliwość przeniesienia zainfekowanych plików i załączników poczty w bezpieczny obszar dysku (do katalogu kwarantanny) w celu dalszej kontroli. Pliki muszą być przechowywane w katalogu kwarantanny w postaci zaszyfrowanej. - Skanowanie i oczyszczanie poczty przychodzącej POP3 w czasie rzeczywistym, zanim zostanie dostarczona do klienta pocztowego zainstalowanego na stacji roboczej (niezależnie od konkretnego klienta pocztowego). - Automatyczna integracja skanera POP3 z dowolnym klientem pocztowym bez konieczności zmian w konfiguracji. - Możliwość definiowania różnych portów dla POP3, SMTP i IMAP na których ma odbywać się skanowanie. - Możliwość opcjonalnego dołączenia informacji o przeskanowaniu do każdej odebranej wiadomości e-mail lub tylko do zainfekowanych wiadomości e-mail. - Dodatek do aplikacji MS Outlook umożliwiający podejmowanie działań związanych z ochroną z poziomu programu pocztowego. - Skanowanie ruchu HTTP na poziomie stacji roboczych. Zainfekowany ruch jest automatycznie blokowany a użytkownikowi wyświetlane jest stosowne powiadomienie. - Dedykowany moduł chroniący przeglądarki przed szkodnikami atakującymi sesje z bankami i sklepami online. - Automatyczna integracja z dowolną przeglądarką internetową bez konieczności zmian w konfiguracji. - Możliwość definiowania różnych portów dla HTTP, na których ma odbywać się skanowanie. - Ochrona przed stronami phishingowymi działającymi przy użyciu protokołów HTTP i HTTPS. - Możliwość ręcznego wysłania próbki nowego zagrożenia z katalogu kwarantanny do laboratorium producenta. - Dane statystyczne zbierane przez producenta na podstawie otrzymanych próbek nowych zagrożeń powinny być w pełni anonimowe. - Możliwość automatycznego wysyłania powiadomienia o wykrytych zagrożeniach do dowolnej stacji roboczej w sieci lokalnej. - W przypadku wykrycia zagrożenia, ostrzeżenie może zostać wysłane do użytkownika i/lub administratora poprzez e mail. - Możliwość zabezpieczenia hasłem dostępu do opcji konfiguracyjnych programu. - Aktualizacja dostępna z bezpośrednio Internetu lub offline – z pliku pobranego zewnętrznie. - Obsługa pobierania aktualizacji za pośrednictwem serwera proxy. - Możliwość określenia częstotliwości aktualizacji w odstępach 1 godzinowych. - Możliwość samodzielnej aktualizacji sygnatur wirusów ze stacji roboczej (np. komputery mobilne). - Program wyposażony w tylko w jeden serwer skanujący uruchamiany w pamięci, z którego korzystają wszystkie funkcje systemu (antywirus, antyspyware, metody heurystyczne, skaner HTTP). - Możliwość ukrycia programu na stacji roboczej przed użytkownikiem. - Skanowanie w trybie bezczynności - pełne skanowanie komputera przynajmniej raz na 2 tygodnie uruchamiane i wznawiane automatycznie, podczas gdy nie jest on używany. - Ochrona przed urządzeniami podszywającymi się pod klawiatury USB. - Agentowa ochrona maszyn wirtualnych wykrywająca znane i nieznane zagrożenia przy użyciu zdalnego serwera skanowania oraz technologii proaktywnych. - Agent ochrony maszyn wirtualnych delegujący zlecenie skanowania do wirtualnego serwera skanowania. - Wirtualny serwer skanowania dostarczony w formie gotowego obrazu (appliance) dla środowisk HyperV oraz VMware. |
| Zdalne administrowanie ochroną | - Integracja z Active Directory – import kont komputerów i jednostek organizacyjnych. - Zarządzanie urządzeniami z systemem Android i iOS. - Przenośna konsola administracyjna pobierająca interfejs zgodny z serwerem zarządzającym. - Opcja automatycznej instalacji oprogramowania klienckiego na wszystkich podłączonych komputerach Active Directory. - Zdalna instalacja i centralne zarządzanie klientami na stacjach roboczych i serwerach Windows. - Zdalna instalacja i centralne zarządzanie klientami Linux / OS X. - Do instalacji zdalnej i zarządzania zdalnego nie jest wymagany dodatkowy agent. Na końcówkach zainstalowany jest sam program antywirusowy. - Możliwość kontekstowego zastosowania ustawień danej stacji dla całej grupy. - Możliwość eksportu/importu ustawień dla stacji/grupy stacji. - Możliwość zarządzania dowolną ilością serwerów zarządzających z jednego okna konsoli. - Możliwość zarządzania różnymi wersjami licencyjnymi oprogramowania producenta z jednego okna konsoli. - Możliwość tworzenia hierarchicznej struktury serwerów zarządzających (serwer główny i serwery podrzędne). - Możliwość zainstalowania zapasowego serwera zarządzającego, przejmującego automatycznie funkcje serwera głównego w przypadku awarii lub odłączenia serwera głównego. - Możliwość zdalnego zarządzania serwerem spoza sieci lokalnej przy pomocy połączenia VPN. - Możliwość zarządzania ochroną sieci wielu usługobiorców z poziomu jednej instancji serwera zarządzającego. - Szyfrowanie komunikacji między serwerem zarządzającym a klientami. - Możliwość zdalnego uruchomienia skanowania antywirusowego wybranych stacji roboczych. - Możliwość pobrania z kwarantanny pliku w postaci zaszyfrowanej. - Możliwość sprawdzenia z centralnej konsoli zarządzającej stanu ochrony stacji roboczej (aktualnych ustawień programu, wersji programu i bazy wirusów, wyników skanowania). - Możliwość przeglądania list programów zainstalowanych na stacjach/serwerach (nazwa, wersja, producent, data instalacji). - Możliwość stworzenia białej i czarnej listy oprogramowania, i późniejsze filtrowanie w poszukiwaniu stacji je posiadających - Odczyt informacji o zasobach sprzętowych stacji (procesor i jego taktowanie, ilość pamięci RAM i ilość miejsca na dysku/partycji systemowej). - Możliwość centralnej aktualizacji stacji roboczych z serwera w sieci lokalnej lub Internetu. - Możliwość skanowania sieci z centralnego serwera zarządzającego w poszukiwaniu niezabezpieczonych stacji roboczych. - Możliwość tworzenia grup stacji roboczych i definiowania w ramach grupy wspólnych ustawień konfiguracyjnymi dla zarządzanych programów. - Możliwość zmiany konfiguracji na stacjach i serwerach z centralnej konsoli zarządzającej lub lokalnie (lokalnie tylko jeżeli ustawienia programu nie są zabezpieczone hasłem lub użytkownik/administrator zna hasło zabezpieczające ustawienia konfiguracyjne). - Możliwość generowania raportów w formacie XML. - Możliwość komentowania raportów związanych z bezpieczeństwem. - Możliwość przeglądania statystyk ochrony antywirusowej w postaci tekstu lub wykresów. - Możliwość przesłania komunikatu, który wyświetli się na ekranie wybranej stacji roboczej lub grupie stacji roboczych. - Komunikat można wysłać do wszystkich lub tylko wskazanego użytkownika stacji roboczej. - Możliwość zminimalizowania obciążenia serwera poprzez ograniczenie ilości jednoczesnych procesów synchronizacji, aktualizacji i przesyłania plików do stacji roboczych. - Możliwość dynamicznego grupowania stacji na podstawie parametrów: nazwa komputera, adres IP, brama domyślna, nazwa domeny. - Raportowanie nieudanych prób logowania do serwera zarządzającego. - Monitorowanie stanu działania stacji pomimo nieaktywnej ochrony antywirusowej. - Możliwość integracji z systemami SIEM - Security Information and Event Management. - Rejestrowanie zdarzeń bezpieczeństwa w dziennikach zdarzeń systemu Windows. - Szczegółowe informacje analityczne zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa (w tym SHA256, ostatni dostęp i próba zapisu do pliku, właściciel, nazwa procesu wywołującego). |
| Urządzenia mobilne | - Zintegrowany moduł do obsługi urządzeń mobilnych. - Możliwość zarządzania ochroną urządzeń mobilnych z poziomu konsoli oraz interfejsu www. - Pełne wsparcie dla systemów Android (wersja 7 i wzwyż) oraz iOS (wersja 9 i wzwyż) - Możliwość zdalnej instalacji i konfiguracji ochrony na urządzeniach z systemem Android. - Zarządzanie profilem zabezpieczeń na urządzeniach z systemem iOS. - Klient ochrony na urządzenia Android dostępny do pobrania z poziomu Google Play. - Możliwość skonfigurowania w urządzeniach z systemem Android: aktualizacji sygnatur, ochrony aplikacji, ochrony przeglądarek internetowych, ochrony karty SIM, domyślnej sieci WiFi, blokady aplikacji. - Możliwość skonfigurowania w urządzeniach z systemem iOS: ustawień kodu, ograniczenia funkcjonalności, ograniczeń aplikacji, ograniczeń treści. - Konfigurowanie urządzeń poprzez wprowadzanie profili zabezpieczeń zdefiniowanych przez administratora. - Moduł antykradzieżowy pozwalający przynajmniej: zlokalizować urządzenie, zablokować urządzenie, przywrócić do domyślnych ustawień. - Interfejs podpowiadający zalecenia bezpieczeństwa dotyczące urządzeń mobilnych. - Możliwość wysłania żądania usunięcia zainfekowanej aplikacji do klienta. - Moduł raportowania pozwalający na skontrolowanie stanu zabezpieczeń urządzeń mobilnych. - Interfejs klienta Android pozwalający na przeskanowanie urządzenia pod kątem zagrożeń. |
| Raporty | - Możliwość utworzenia raportów statusu ochrony sieci. - Możliwość generowania raportów w przynajmniej 3 językach. - Możliwość wysyłania raportów z określonym interwałem. - Możliwość wysłania jednego raportu na różne adresy mailowe lub grupy adresów. - Możliwość zdefiniowania przynajmniej 15 różnych typów informacji dotyczących statusu ochrony oraz różnych form ich przedstawienia (tabele, wykresy) w pojedynczym raporcie. |
| Osobista zapora połączeń sieciowych | - W pełni zdalna instalacja, zdalne zarządzanie wszystkimi funkcjami zapory i zdalna deinstalacją. - Zapora działająca domyślnie trybie automatycznego rozpoznawania niegroźnych połączeń i tworzenia reguł bez udziału użytkownika. - Możliwość określenia w regułach zapory osobistej kierunku ruchu, portu lub zakresu portów, protokołu, aplikacji i adresu komputera zdalnego. - Możliwość interakcji między użytkownikiem a administratorem w celu dostosowania zestawu reguł. - Możliwość zdefiniowania osobnych zestawów reguł dla dowolnych grup użytkowników. - Wbudowany system IDS. - Możliwość pracy w trybie offsite po odłączeniu od sieci przedsiębiorstwa. - Wykrywanie zmian w aplikacjach korzystających z sieci na podstawie sum kontrolnych i monitorowanie o tym zdarzeniu. - Możliwość automatycznego skanowania antywirusowego modułów o zmodyfikowanych sumach kontrolnych. - Automatyczne wysyłanie powiadomień o zablokowaniu aktywności sieciowej na wskazany adres mailowy. - Import/eksport reguł/zestawów reguł zapory na stacji roboczej. |
| Zdalne zarządzanie wydajnością i czasem pracowników | - Wszystkie obostrzenia modułu można zastosować zarówno wobec użytkowników z ograniczonymi kontami Windows, jak i administratorów. - Kontrola aplikacji umożliwiająca blokowanie lub zezwalanie na stosowanie konkretnych programów, folderów i plików. Opcja zablokowania pliku w konkretnej wersji, o danej sumie kontrolnej oraz podpisanego cyfrowo przez wskazanego producenta. - Kontrola urządzeń pozwalająca na zarządzanie dostępem do napędów CD/DVD/BD, pendrive’ów, dysków, kamer USB oraz urządzeń Windows Portable Devices, a także tradycyjnych stacji dyskietek. Możliwe jest zablokowanie urządzenia a także ustawienie dostępu tylko do odczytu. - Możliwość wykluczenia urządzeń na podstawie ich numeru ID i nadanie im pełnych uprawnień lub tylko do odczytu. - W przypadku wykluczeń urządzeń możliwe jest napisanie odpowiedniego komentarza dla danego wyjątku. - Kontrola treści internetowych umożliwiająca zablokowanie/odblokowanie użytkownikom stron internetowych z konkretnych kategorii. Rozbudowana lista aktualizowana jest przez Internet. - Biała i czarna lista stron internetowych stosowana bez względu na przypisaną im kategorię treści. - Kontrola czasu spędzanego w Internecie. Możliwość precyzyjnego określenia w jakich godzinach jakiego dnia użytkownik może przeglądać treści internetowe. Dodatkowo można określić dzienny, tygodniowy oraz miesięczny limit czasu przeznaczonego do korzystania ze stron internetowych. - Po zablokowaniu aplikacji, urządzenia lub strony internetowej użytkownik może zażądać udostępnienia zablokowanego zasobu wprost z okna z komunikatem o blokadzie. - Administrator ma możliwość odblokowania zasobu z poziomu raportu konsoli zarządzającej utworzonego automatycznie po zaznaczeniu przez użytkownika opcji zażądania dostępu do zablokowanego zasobu. - Automatyczne wysyłanie powiadomień o zablokowaniu danego zasobu na wskazany adres mailowy. |

- dostawa urządzeń UPS serwerowych dla trzech jednostek organizacyjnych Zamawiającego (3 szt.)

Zamawiający wymaga dostawy urządzeń UPS serwerowych dla trzech jednostek organizacyjnych Zamawiającego, tj:

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Pionkach

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Prusa w Pionkach

- Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi Nr 5 im. Jana Pawła II w Pionkach.

Wymaga się dostawy 3 zasilaczy awaryjnych UPS o mocy 2 kVA/2kW do zabezpieczenia serwerów. Wszystkie zasilacze muszą pochodzić od tego samego producenta i monitorowane/zarządzane z jednego programu zarządzającego.

| Nazwa komponentu | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- |
| Technologia | online, VFI-SS-111, |
| Moc wyjściowa | 2kVA/2kW; PF=1 |
| Obudowa | Rack/Tower |
| Napięcie wejściowe | 110 ÷ 300 V AC ± 2 % |
| Napięcie znamionowe (wartość skuteczna) | 230V AC |
| Prąd znamionowy (wejście) | 15,6A |
| Częstotliwość napięcia wejściowego (zakres oraz tolerancja) | 45 ÷ 55 / 55 ÷ 65 Hz ± 1 Hz |
| Częstotliwość znamionowa napięcia wejściowego | 50Hz / 60Hz |
| Zniekształcenia prądu wejściowego THDi | < 5% |
| Zakres napięcia wyjściowego | 200/208/220/230/240V AC konfigurowalne z poziomu oprogramowania oraz z menu zasilacza na wyświetlaczu LCD (domyślnie 230V AC |
| Zniekształcenia napięcia wyjściowego THDu | < 1% dla Pmax (liniowe) < 5% (nieliniowe wg PN EN 62040-3) |
| Gniazda wyjściowe | 4x IEC320 C13 (10A) sterowalne + 4x IEC320 C13 (10A) |
| Akumulatory wewnętrzne UPS | Minimum 6szt akumulatorów 12V9Ah |
| Moduły bateryjne | Opcja – możliwość podpięcia do 4szt modułów (każdy z minimum 12szt akumulatorów 12V9Ah) |
| Czas podtrzymania UPS dla obciążenia 2kW/1,6kW/1kW | 6 / 8,5 / 16 min |
| Czas podtrzymania UPS + MODUŁ dla obciążenia 2kW/1,6kW/1kW | 27 / 37 / 62 min |
| Przeciążalność | 105-125% - 5min / 125-150% - 30s / >150% - 500ms |
| EPO | Wymagane – standard NC |
| Sygnalizacja | akustyczno-diodowa, wyświetlacz LCD oraz diody sygnalizujące usterkę, pracę bateryjną, pracę w trybie online, obejście bypass |
| Język oprogramowania | polski i angielski do wyboru z poziomu interfejsu użytkownika |
| Konfiguracja minimalnego poziomu naładowania baterii po powrocie zasilania sieciowego (po rozładowaniu baterii przed ponownym samoczynnym załączeniem zasilania na wyjściu) | Wymagane, konfigurowalne z poziomu oprogramowania (przez USB) |
| Wymagane certyfikaty | CE, ISO 9001:2015 dla producenta sprzętu obejmujący proces projektowania, produkcji i serwisu |
| Komunikacja z urządzeniem | RS232, USB HID, styki bezpotencjałowe 1-wejście; 1-wyjście; SNMP - dopuszczalna jako opcjonalna karta |
| Wymiary UPS (rack) (wys x szer x gł) | Nie więcej niż 86 x 439 x 600 mm |
| Oprogramowanie do monitorowania pracy zasilacza UPS | Tego samego producenta co UPS, bezpłatne bez ograniczeń funkcjonalności; możliwość pobierania ze strony producenta i dokonywania aktualizacji przez użytkownika bez dodatkowych kosztów; wymaga się posiadania przez producenta pełnych praw oraz licencji do oprogramowania |
| Serwis producenta | wymagany, zlokalizowany na terenie Polski, autoryzacja serwisowa |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące elektronika, 24 miesiące akumulatory, serwis door to door, czas naprawy 5 dni roboczych |
| Dokumentacja | Instrukcja w języku polskim |

- dostawa przełączników zarządzalnych dla trzech jednostek organizacyjnych Zamawiającego

Zamawiający wymaga, aby proponowane urządzenia (przełączniki zarządzalne) w ilości 4 szt. były tego samego producenta, co urządzenia oferowane przez Wykonawcę do przedmiotu – „dostawa urządzeń WIFI z konsolą zarządzania dla siedmiu jednostek organizacyjnych Zamawiającego (64 szt.)”.

Zamawiający wymaga przełączników zarządzalnych dla następujących jednostek organizacyjnych:

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Pionkach (2 szt.);

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Prusa w Pionkach (1 szt.)

- Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi Nr 5 im. Jana Pawła II w Pionkach (1 szt.)

| Lp. | Nazwa parametru | Wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | Obudowa urządzenia musi być przystosowana do montażu w standardowej szafie 19” Maksymalne wymiary: Szerokość – 44,5 cm Głębokość – 27,5 cm Wysokość – 4,5 cm. Waga do 4 kg |
| 2 | Interfejsy 1Gb | Minimum 24 gigabitowe interfejsy RJ-45 100/1000 Mbps, 4 interfejsy 10 Gigabit SFP+ |
| 3 | Wydajność i funkcjonalności | - Potencjał przełączania nie mniejszy niż 128 Gbps - Prędkość przełączania nie mniejsza niż 95,2 Mbps - Bufor pakietu nie mniejszy niż 1500 KB - Tabela adresów MAC nie mniejsza niż 16K - Jumbo frame (byte) – 9K - Flash/RAM (MB): 32/512 - L3 forwarding table: Max. 512 IPv4 entries; Max. 512 IPv6 entries - Routing table: 32 - VLAN routing - IP interface (IPv4/IPv6): 32/32 |
| 4 | Tryby pracy | - Urządzenie musi umożliwiać zdalną konfigurację i monitorowanie poprzez panel sterowania dostępny w technologii chmury, dostarczony bezpłatnie przez producenta urządzenia |
| 5 | Zgodność ze standardami | • IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet • IEEE 802.3u 100BASE-TX Ethernet • IEEE 802.3ab 1000BASE-T Ethernet • IEEE 802.3z 1000BASE-X • IEEE 802.3ae 10-Gigabit Ethernet Over Fiber • IEEE 802.3af PoE • IEEE 802.3at PoE Plus • IEEE 802.3az EEE • IEEE 802.3x flow control • IEEE 802.3ad LACP aggregation • IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP) • IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) • IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) • IEEE 802.1p Class of Service (CoS) prioritization • IEEE 802.1X port authentication |
| 6 | Odporność i dostępność | • IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP) • IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) • IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) • IEEE 802.3ad LACP. Max # Trunks/ Links per Trunk: 24/8 • Loop guard • Dual configuration files • Dual images |
| 7 | Kontrola ruchu | • 802.1Q static VLANs/dynamic VLANs: 1 K/4 K • Support up to 4K VLAN ID • Independent VLAN Learning (IVL) • L2TP • Port-based VLAN • Voice VLAN • VLAN trunking • GVRP |
| 8 | Bezpieczeństwo | • 802.1X • Port security • MAC authentication • Static MAC forwarding • SSL • Static ARP • Policy-based security filtering • Port isolation • MAC search • Guest VLAN • PPPoE relay agent • PPPoE option 82 • PPPoE IA • Interface related trap enable/ disable (by port) • CPU protection • SHA2 HTTPS certification • Login authentication by RADIUS • RADIUS accounting • Authorization on RADIUS • Multiple RADIUS servers • 802.1x VLAN and bandwidth assignment by RADIUS • ACL packet filtering (IPv4) |
| 9 | QoS | • No. of hardware queues per port: 8 • 802.1p queuing methods: SPQ, WRR, WFQ • Storm control: broadcast, unknown L2MC, unknown unicast (DLF) • Rate limiting per port • Policy-based rate limiting • Policy-based prioritization |
| 10 | Layer 2 Multicast | • L2 multicast group: 1K • IGMP snooping (v1, v2, v3) • Configurable IGMP snooping timer and priority • IGMP snooping statistics • IGMP throttling • IGMP filtering • Static multicast |
| 11 | Layer 3 Routing | • Static route • Assigned DHCP relay with specific source IP interface |
| 12 | Zarządzanie | • SNMP v1, v2c, v3 • SNMP trap group • RMON (1, 2, 3, 9) • Syslog ((IPv4/v6) • IEEE 802.1AB LLDP • IEEE 802.1AB LLDP-MED |
| 13 | Zarządzanie IPv6 | • IPv6 over Ethernet (RFC 2464) • IPv6 addressing architecture (RFC 4291) • Dual stack (RFC 4213) • ICMPv6 (RFC4884) • Path MTU (RFC 1981) • Minimum path MTU size of 1280 (RFC 5095) • Encapsulation for maximum PMTU of 1500 • Neighbor discovery (RFC 4861) • DHCPv6 relay • Default DHCP client mode • Duplicated Address Detection (DAD) |
| 14 | Zarządzanie urządzeniem | • Standalone management by Web interface • Cloud management • Setup Wizard • Management through Telnet • Management through Web, SNMP • Firmware upgrade by FTP/Web • Configuration saving and retrieving • Multiple login supported • Configure clone • DHCP relay per VLAN • DHCP client IPv4 • DHCP client IPv6 • DHCP option 82 • Daylight saving • NTP Server (IPv4/IPv6) Support DNS format • Display port utilization • Port mirroring • Scheduled PoE • PoE default consumption mode • PoE power management extended configuration • Web login warning page • Restore to last custom default |
| 15 | MIB | • RFC 1066 TCP/IP-based MIB • RFC 1213, 1157 SNMPv2c/v3 MIB • RFC 1493 bridge MIB • RFC 1643 Ethernet MIB • RFC 1757 RMON group 1, 2, 3, 9 • RFC 2011, 2012, 2013 SNMPv2 MIB • RFC 2233 SMIv2 MIB • RFC 2358 Ethernet-like MIB • RFC 2674 bridge MIB extension • RFC 2819, 2925 remote management MIB • RFC 3621 power Ethernet MIB • RFC 4022 management information base for transmission control protocol • RFC 4113 management information base for user datagram protocol • RFC 4292 IP forwarding table MIB • RFC 4293 Management Information Base (MIB) for IP |
| 16 | Zakres temperaturowy pracy | -20°C do 50°C |
| 17 | Zasilanie | Maksymalna moc pobierana przez urządzenie nie może przekraczać 455W. |
| 18 | MTBF (hr) | Parametr te nie powinien być niższy niż 786,686 |
| 19 | Ochrona ESD/przepięciowa | • Ochrona przeciwprzepięciowa portu Ethernet – 4KV • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe zasilania: - Line-GND – 2KV - Line-Line – 1KV • Port Ethernet Ochrona ESD (powietrze/kontakt) - 8 KV/6 KV |
| 20 | Rozpraszanie ciepła (BTU/godz.) | 264.782 |
| 21 | Hałas akustyczny przy 25°C (min./maks., dBA) | 23.9/48.8 |
| 22 | Gwarancja | Urządzenie powinno posiadać ograniczoną dożywotnią gwarancję producenta |
| 23 | Serwis | W przypadku awarii urządzenia, wysyłka zastępczego produktu następuje w następnym dniu roboczym, po którym zgłoszona zostanie awaria. Urządzenie powinno być objęte w/w opcją serwisową w okresie nie krótszym niż 5 lat. |
| 24 | Wymagane Certyfikaty | Bezpieczeństwo • LVD • BSMI EMC • FCC Part 15 (Class A) • CE EMC (Class A) • BSMI EMC RoHS • Level A |
| 25 | Pozostałe | Sprzęt musi być fabrycznie nowy i pochodzić z polskiego kanału dystrybucji |

- dostawa urządzeń do archiwizacji dla siedmiu jednostek organizacyjnych Zamawiającego

Zamawiający wymaga dostawy urządzeń typu NAS dla ośmiu jednostek, tj:

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Pionkach (1 szt.);

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Prusa w Pionkach (1 szt.);

- Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi Nr 5 im. Jana Pawła II w Pionkach (1 szt.);

- Przedszkole nr 1 w Pionkach (1 szt.);

- Przedszkole nr 2 Lipowy Zakątek w Pionkach (1 szt.);

- Przedszkole nr 3 w Pionkach (1 szt.);

- Żłobek Miejski „Wesoły Pajacyk” w Pionkach (1 szt.).

Zamawiający wymaga dostarczenia siedmiu (7) sztuk urządzeń, kompletnych z dyskami, które charakteryzować się będą wysoką wydajnością, niezawodnością oraz szeroką funkcjonalnością, zgodnie z poniżej przedstawioną specyfikacją. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa, obejmująca urządzenia w pełni gotowe do pracy, wraz z zainstalowanymi dyskami i odpowiadające wszystkim wyszczególnionym wymaganiom.

Szczegółowa specyfikacja techniczna, obejmująca wymagania dotyczące procesora, pamięci, dysków, interfejsów, oprogramowania, funkcji bezpieczeństwa, zarządzania systemem, wirtualizacji, konteneryzacji, zabezpieczeń, gwarancji oraz innych istotnych parametrów, znajduje się w kolejnych sekcjach niniejszego dokumentu. Oferowane urządzenia muszą w pełni odpowiadać wszystkim wymienionym wymaganiom, w tym wymaganiom dotyczącym dysków.

| Procesor | Procesor 64 bit x86 o takowaniu nie mniejszym niż 2.2 GHz |
| --- | --- |
| Procesor liczba rdzeni | Nie mniej niż 4 |
| Pamięć RAM | Nie mniej niż 8GB |
| Pamieć RAM liczba slotów | Minimum 2 sloty |
| Pamięć RAM - możliwość rozszerzenia | Nie mniej niż do 64GB |
| Pamięć Flash | Nie mniej niż 5 GB |
| Liczba zatok na dyski | Minimum 4 zatoki 3,5" |
| Obsugiwane dyski | 3.5" HDD SATA oraz 2.5" HDD SATA oraz 2.5" SATA SSD |
| Dyski | Zainstalowane min. 4 dyski o pojemności 6TB Zamawiający wymaga, aby dyski znajdowały się na liście kompatybilności urządzenia. |
| Wbudowane w urządzenie interfejsy na dyski M2 | Wymagane min. 2 x M2 PCIe Gen3x1 |
| Możliwość stosowania dysków twardych o pojemności | do 18TB |
| Możliwość podłączenia modułu rozszerzającego | Tak, co najmniej 2 |
| Porty LAN 2,5 GbE | Minimum 2 RJ-45 |
| Diody LED | Minimum Status, LAN, HDD |
| Porty USB 3.2 Gen2 | Minimum 3 |
| Port PCiE | Tak, minimum 2 Gen3x4 |
| Przyciski | Reset, Zasilanie |
| Typ obudowy | Tower |
| Dopuszczalna temperatura pracy | od 0 do 40˚C |
| Wilgotność względna podczas pracy | 5-95% R.H. |
| Zasilanie | Max. 250 W |
| Specyfikacja oprogramowania |  |
| Obsługa dwóch systemów operacyjnych | Możliwość wyboru w trakcie inicjalizacji urządzenia systemu operacyjnego opartego na systemach plików EXT4 lub ZFS |
| Wymagania dla systemu operacyjnego opartego o system plików EXT4 |  |
| Agregacja łączy | Tak |
| Obsługiwane systemy plików | Dyski wewnętrzne: EXT4 Dyski zewnętrzne: EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+, exFAT |
| Możliwość podłączenia karty WLAN na USB | Tak |
| Szyfrowanie udziałów | Tak, min AES 256 |
| Szyfrowanie dysków zewnętrznych | Tak |
| Zarządzanie dyskami | Pojedynczy Dysk, 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, Obsługa Hot Spare per grupa RAID oraz global hot spare Rozszerzanie pojemności Online RAID Migracja poziomów Online RAID HDD S.M.A.R.T. Skanowanie uszkodzonych bloków Przywracanie macierzy RAID Obsługa map bitowych Pula pamięci masowej Obsługa migawek Obsługa replikacji migawek |
| Wbudowana obsługa iSCSI | Multi-LUNs na Target Obsługa LUN Mapping & Masking Obsługa SPC-3 Persistent Reservation Obsługa MPIO & MC/S, Migawka / kopia zapasowa iSCSI LUN |
| Zarządzanie prawami dostępu | Ograniczenie dostępnej pojemności dysku dla użytkownika Importowanie listy użytkowników Zarządzanie kontami użytkowników Zarządzanie grupą użytkowników Zarządzanie współdzieleniem w sieci Tworzenie użytkowników za pomocą makr Obsługa zaawansowanych uprawnień dla podfolderów, Windows ACL |
| Obsługa Windows AD | Logowanie użytkwników poprzez CIFS/SMB, AFP, FTP oraz menadżera plików sieci Web Funkcja serwera LDAP |
| Funkcje backup | Oprogramowanie do tworzenia kopii bezpieczeństwa plików producenta urządzenia dla systemów Windows, backup na zewnętrzne dyski twarde, |
| Współpraca z zewnętrznymi dostawcami usług chmury | Przynajmniej: Google Drive, Dropbox, Microsoft OneDrive, Microsoft OneDrive for Business i Box |
| Darmowe aplikacje na urządzenia mobilne | Monitoring / Zarządzanie / Współdzielenie plików / obsługa kamer Dostępne na systemy iOS oraz Android |
| Minimum obsługiwane serwery | Serwer plików Serwer FTP Serwer WEB Serwer kopii zapasowych Serwer multimediów UPnP Serwer pobierania (Bittorrent / HTTP / FTP) Serwer Monitoringu |
| VPN | VPN client / VPN server Obsługa PPTP, OpenVPN |
| Administracja systemu | Połączenia HTTP/HTTPS Powiadamianie przez e-mail (uwierzytelnianie SMTP) Powiadamianie przez SMS Ustawienia inteligentnego chłodzenia DDNS oraz zdalny dostęp w chmurze SNMP (v2 & v3) Obsługa UPS z zarządzaniem SNMP (USB) Obsługa sieciowej jednostki UPS Monitor zasobów Kosz sieciowy dla CIFS/SMB oraz AFP Monitor zasobów systemu w czasie rzeczywistym Rejestr zdarzeń System plików dziennika Całkowity rejestr systemowy (poziom pliku) Zarządzanie zdarzeniami systemowymi, rejestr, bieżące połączenie użytkowników on-line Aktualizacja oprogramowania automatyczna Możliwość aktualizacji oprogramowania ręcznie Ustawienia systemu: Kopia, Przywracanie, Resetowanie |
| Wirtualizacja | Wbudowana aplikacja umożliwiająca tworzenie środowiska wirtualnego wraz z instalacją maszyn wirtualnych na systemach Windows, Linux i Android. Dostęp do konsoli maszyn za pośrednictwem przeglądarki z HTML5 Funkcjonalności importu, eksportu, klonowania i wykonywania migawek maszyn wirtualnych. |
| Konteneryzacja | Możliwość uruchomienia wirtualnych kontenerów dla LXD i Docker |
| Zabezpieczenia | Filtracja IP Ochrona dostępu do sieci z automatycznym blokowaniem Połączenie HTTPS FTP z SSL/TLS (Explicit) Obsługa SFTP (tylko admin) Szyfrowanie AES 256-bit Szyfrowana zdalna replikacja (Rsync poprzez SSH) Import certyfikatu SSL Powiadomienia o zdarzeniach za pośrednictwem Email i SMS |
| Możliwość instalacji dodatkowego oprogramowania | Tak, sklep z aplikacjami; możliwość instalacji z paczek |
| Gwarancja | 3 lata |

- dostawa urządzeń wifi dla Urzędu Miasta Pionki

Zamawiający wymaga dostawy urządzenia wifi dla Urzędu Miasta Pionki spełniającego poniższe wymagania:

| Lp. | Nazwa parametru | Wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | Obudowa urządzenia musi być przystosowana do montażu do sufitowego |
| 2 | Ilość portów | Urządzenie w standardzie musi posiadać 2 porty LAN: • 1 x 1/2.5 Gbps LAN • 1 x 1 Gbps LAN |
| 3 | Tryb pracy | Urządzenie musi umożliwiać pracę w jednym z poniższych trybów: - samodzielny (standalone) - zdalną konfigurację i monitorowanie poprzez panel sterowania dostępny w technologii chmury, dostarczony bezpłatnie przez producenta urządzenia |
| 4 | Funkcje WLAN | Urządzenie musi: - posiadać co najmniej dwa radia - obsługiwać MU-MIMO (4x4 + 2x2 MIMO Embedded Antenna) - minimalny zysk anteny 3dBi dla pasma 2,4Ghz - minimalny zysk anteny 5dBi dla pasma 5Ghz - minimalny zysk anteny 6dBi dla pasma 6Ghz - wspierać standard 802.11axe - minimalna prędkość przesyłu danych: 575 Mbps dla pasma 2,4Ghz - minimalna prędkość przesyłu danych: 4800 Mbps dla pasma 5Ghz - minimalna prędkość przesyłu danych: 4800 Mbps dla pasma 6Ghz - obsługiwać Band Steering - obsługiwać WDS/Mesh - obsługiwać DCS i Load Ballancing - obsługiwać Fast Roaming (Pre-authentication, PMK caching and 802.11 r/k/v) - obsługiwać technologię advanced cellular coexistence |
| 5 | Bezpieczeństwo | Urządzenie musi: wspierać: - WEP - WPA - WPA2 - WPA3 - IEEE 802.1X - MAC filtering - L2 isolation - RADIUS authentication - Rogue AP detection |
| 6 | Funkcje sieci | Urządzenie musi: wspierać: - IPv6 - VLANs - WMM - U-APSD |
| 7 | Zarzadzanie | Urządzenie musi: wspierać zarzadzanie poprzez: - Web UI - CLI - SNMP - Cloud |
| 8 | Zasilanie | Punkt dostępowy musi umożliwiać jego zasilanie z PoE, Maksymalny pobór mocy nie może być większy niż 21 W |
| 9 | MTBF (hr) | Parametr te nie powinien być niższy niż 711,333 |
| 10 | Gwarancja | Urządzenie powinno być objęte ograniczoną dożywotnia gwarancją producenta |
| 11 | Serwis | W przypadku awarii urządzenia, wysyłka zastępczego produktu następuje następnego dnia roboczego po tym, w którym zgłoszona zostanie awaria. Urządzenie powinno być objęte w/w opcją serwisową w okresie nie krótszym niż 5 lat. |
| 12 | Wymagane Certyfikaty | Radio: FCC Part 15C, FCC Part 15E, ETSI EN 300 328, EN 301 893, EN 303 687, LP0002 EMC: FCC Part 15B, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN55022, EN55024, EN60601-1-2, BSMI CNS13438 Bezpieczeństwo: EN 62368, BSMI CNS14336-1 |
| 13 | Pozostałe | Sprzęt musi być nowy i pochodzić z polskiego kanału dystrybucji |

- dostawa urządzeń wifi z konsolą zarządzania dla siedmiu jednostek organizacyjnych Zamawiającego

Zamawiający wymaga, aby proponowane urządzenia (urządzenia wifi z konsolą zarządzania dla siedmiu jednostek organizacyjnych Zamawiającego) w ilości 64 szt. były tego samego producenta, co urządzenia oferowane przez Wykonawcę do przedmiotu – „dostawa przełączników zarządzalnych dla trzech jednostek organizacyjnych Zamawiającego (4 szt.)”

Zamawiający wymaga dostawy takich samych urządzeń wifi z konsolą do zarządzania dla siedmiu jednostek organizacyjnych Zamawiającego, tj:

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Pionkach (34 szt.);

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Prusa w Pionkach (4 szt.);

- Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi Nr 5 im. Jana Pawła II w Pionkach (16 szt.);

- Przedszkole nr 1 w Pionkach (2 szt.);

- Przedszkole nr 2 Lipowy Zakątek w Pionkach (4 szt.);

- Przedszkole nr 3 w Pionkach (2 szt.);

- Żłobek Miejski „Wesoły Pajacyk” w Pionkach(2 szt.).

| Lp. | Nazwa parametru | Wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | Obudowa urządzenia musi być przystosowana do montażu do sufitowego |
| 2 | Ilość portów | Urządzenie w standardzie musi posiadać 2 porty LAN: • 1 x 1/2.5 Gbps LAN • 1 x 1 Gbps LAN |
| 3 | Tryb pracy | Urządzenie musi umożliwiać pracę w jednym z poniższych trybów: - samodzielny (standalone) - zdalną konfigurację i monitorowanie poprzez panel sterowania dostępny w technologii chmury, dostarczony bezpłatnie przez producenta urządzenia |
| 4 | Funkcje WLAN | Urządzenie musi: - posiadać co najmniej dwa radia - obsługiwać MU-MIMO (4x4 + 2x2 MIMO Embedded Antenna) - minimalny zysk anteny 3dBi dla pasma 2,4Ghz - minimalny zysk anteny 5dBi dla pasma 5Ghz - minimalny zysk anteny 6dBi dla pasma 6Ghz - wspierać standard 802.11axe - minimalna prędkość przesyłu danych: 575 Mbps dla pasma 2,4Ghz - minimalna prędkość przesyłu danych: 4800 Mbps dla pasma 5Ghz - minimalna prędkość przesyłu danych: 4800 Mbps dla pasma 6Ghz - obsługiwać Band Steering - obsługiwać WDS/Mesh - obsługiwać DCS i Load Ballancing - obsługiwać Fast Roaming (Pre-authentication, PMK caching and 802.11 r/k/v) - obsługiwać technologię advanced cellular coexistence |
| 5 | Bezpieczeństwo | Urządzenie musi: wspierać: - WEP - WPA - WPA2 - WPA3 - IEEE 802.1X - MAC filtering - L2 isolation - RADIUS authentication - Rogue AP detection |
| 6 | Funkcje sieci | Urządzenie musi: wspierać: - IPv6 - VLANs - WMM - U-APSD |
| 7 | Zarządzanie | Urządzenie musi: wspierać zarzadzanie poprzez: - Web UI - CLI - SNMP - Cloud |
| 8 | Zasilanie | Punkt dostępowy musi umożliwiać jego zasilanie z PoE, Maksymalny pobór mocy nie może być większy niż 21 W |
| 9 | MTBF (hr) | Parametr te nie powinien być niższy niż 711,333 |
| 10 | Gwarancja | Urządzenie powinno być objęte ograniczoną dożywotnia gwarancją producenta |
| 11 | Serwis | W przypadku awarii urządzenia, wysyłka zastępczego produktu następuje następnego dnia roboczego po tym, w którym zgłoszona zostanie awaria. Urządzenie powinno być objęte w/w opcją serwisową w okresie nie krótszym niż 5 lat. |
| 12 | Wymagane Certyfikaty | Radio: FCC Part 15C, FCC Part 15E, ETSI EN 300 328, EN 301 893, EN 303 687, LP0002 EMC: FCC Part 15B, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN55022, EN55024, EN60601-1-2, BSMI CNS13438 Bezpieczeństwo: EN 62368, BSMI CNS14336-1 |
| 13 | Pozostałe | Sprzęt musi być nowy i pochodzić z polskiego kanału dystrybucji |

- dostawa systemu ochrony poczty email i EDR dla Urzędu Miasta Pionki

Rozbudowa Licencji ESET PROTECT lub Rozwiązanie Równoważne

Aktualnie Zamawiający korzysta z licencji ESET PROTECT Essential ON-PREM, ważnej do dnia 7 lutego 2025 roku, obejmującej 100 stanowisk. W celu zapewnienia ciągłości i rozszerzenia funkcjonalności systemu ochrony, Zamawiający określa dwa możliwe scenariusze realizacji zadania:

Scenariusz 1: Rozbudowa Licencji ESET PROTECT Enterprise

Wymagane jest rozszerzenie obecnej licencji ESET PROTECT Essential do wersji Enterprise. Licencja w wersji Enterprise ma obowiązywać minimum do 30 czerwca 2026 roku oraz obejmować 100 stanowisk.

Klucz publiczny: ESET Protect Essential – 3AS – AFC – T7P

Scenariusz 2: Dostarczenie Rozwiązania Równoważnego

Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia rozwiązania równoważnego, które będzie spełniać minimalne wymagania opisane poniżej. W przypadku wyboru rozwiązania równoważnego, Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na okres minimum do 30 czerwca 2026 roku w ilości 100 sztuk. Zakłada się, że 100 licencji w rozwiązaniu równoważnym, w połączeniu z posiadaną infrastrukturą, zapewni ochronę dla co najmniej 100 stanowisk 
i serwerów.

Wymagania Minimalne dla Rozwiązania Równoważnego:

W przypadku dostarczenia rozwiązania równoważnego, Zamawiający wymaga dodatkowo:

- Szkolenia dla dwóch Administratorów: Przeprowadzenie certyfikowanego przez producenta oprogramowania szkolenia dla administratora wyznaczonego przez Urząd.

- Wdrożenie u klienta: implementacja rozwiązania w siedzibie Zamawiającego.

- Instalacja i konfiguracja: zainstalowanie oprogramowania na wyznaczonych stacjach roboczych, serwerach i urządzeniach mobilnych oraz konfiguracja systemu.

- Migracja konfiguracji: przeniesienie konfiguracji z aktualnie używanego systemu ochrony.

- Realizacja po godzinach pracy: wszystkie prace związane z wdrożeniem, instalacją i migracją muszą być przeprowadzone po godzinach pracy Urzędu, aby minimalizować potencjalne zakłócenia w pracy pracowników.

Administracja zdalna w chmurze

- Rozwiązanie musi być dostępne w chmurze producenta oprogramowania antywirusowego.

- Rozwiązanie musi umożliwiać dostęp do konsoli centralnego zarządzania z poziomu interfejsu WWW.

- Rozwiązanie musi być zabezpieczone za pośrednictwem protokołu SSL.

- Rozwiązanie musi posiadać mechanizm wykrywający sklonowane maszyny na podstawie unikatowego identyfikatora sprzętowego stacji.

- Rozwiązanie musi posiadać możliwość komunikacji agenta przy wykorzystaniu http Proxy.

- Rozwiązanie musi posiadać możliwość zarządzania urządzeniami mobilnymi – MDM

- Rozwiązanie musi posiadać możliwość wymuszenia dwufazowej autoryzacji podczas logowania do konsoli administracyjnej.

- Rozwiązanie musi posiadać możliwość dodania zestawu uprawnień dla użytkowników w oparciu co najmniej o funkcje zarządzania: politykami, raportowaniem, zarządzaniem licencjami, zadaniami administracyjnymi. Każda z funkcji musi posiadać możliwość wyboru uprawnienia: odczyt, użyj, zapisz oraz brak.

- Rozwiązanie musi posiadać minimum 80 szablonów raportów, przygotowanych przez producenta.

- Rozwiązanie musi posiadać możliwość tworzenia grup statycznych i dynamicznych komputerów.

- Grupy dynamiczne muszą być tworzone na podstawie szablonu określającego warunki, jakie musi spełnić klient, aby został umieszczony w danej grupie. Warunki muszą zawierać co najmniej: adresy sieciowe IP, aktywne zagrożenia, stan funkcjonowania/ochrony, wersja systemu operacyjnego, podzespoły komputera.

- Rozwiązanie musi posiadać możliwość uruchomienia zadań automatycznie, przynajmniej z wyzwalaczem: wyrażenie CRON, codziennie, cotygodniowo, comiesięcznie, corocznie, po wystąpieniu nowego zdarzenia oraz umieszczeniu agenta w grupie dynamicznej.

Ochrona stacji roboczych

- Rozwiązanie musi wspierać systemy operacyjne Windows (Windows 10/Windows 11).

- Rozwiązanie musi wspierać architekturę ARM64.

- Rozwiązanie musi zapewniać wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer, phishing, narzędzi hakerskich, backdoor.

- Rozwiązanie musi posiadać wbudowaną technologię do ochrony przed rootkitami oraz podłączeniem komputera do sieci botnet.

- Rozwiązanie musi zapewniać wykrywanie potencjalnie niepożądanych, niebezpiecznych oraz podejrzanych aplikacji.

- Rozwiązanie musi zapewniać skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików.

- Rozwiązanie musi zapewniać skanowanie całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plików "na żądanie" lub według harmonogramu.

- Rozwiązanie musi zapewniać skanowanie plików spakowanych i skompresowanych oraz dysków sieciowych i dysków przenośnych.

- Rozwiązanie musi posiadać opcję umieszczenia na liście wykluczeń ze skanowania wybranych plików, katalogów lub plików na podstawie rozszerzenia, nazwy, sumy kontrolnej (SHA1) oraz lokalizacji pliku.

- Rozwiązanie musi integrować się z Intel Threat Detection Technology.

- Rozwiązanie musi zapewniać skanowanie i oczyszczanie poczty przychodzącej POP3 i IMAP „w locie” (w czasie rzeczywistym), zanim zostanie dostarczona do klienta pocztowego, zainstalowanego na stacji roboczej (niezależnie od konkretnego klienta pocztowego).

- Rozwiązanie musi zapewniać skanowanie ruchu sieciowego wewnątrz szyfrowanych protokołów HTTPS, POP3S, IMAPS.

- Rozwiązanie musi posiadać wbudowane dwa niezależne moduły heurystyczne – jeden wykorzystujący pasywne metody heurystyczne i drugi wykorzystujący aktywne metody heurystyczne oraz elementy sztucznej inteligencji. Musi istnieć możliwość wyboru, z jaką heurystyka ma odbywać się skanowanie – z użyciem jednej lub obu metod jednocześnie.

- Rozwiązanie musi zapewniać blokowanie zewnętrznych nośników danych na stacji w tym przynajmniej: Pamięci masowych, optycznych pamięci masowych, pamięci masowych Firewire, urządzeń do tworzenia obrazów, drukarek USB, urządzeń Bluetooth, czytników kart inteligentnych, modemów, portów LPT/COM oraz urządzeń przenośnych.

- Rozwiązanie musi posiadać funkcję blokowania nośników wymiennych, bądź grup urządzeń ma umożliwiać użytkownikowi tworzenie reguł dla podłączanych urządzeń minimum w oparciu o typ, numer seryjny, dostawcę lub model urządzenia.

- Moduł HIPS musi posiadać możliwość pracy w jednym z pięciu trybów:

- tryb automatyczny z regułami, gdzie program automatycznie tworzy 
i wykorzystuje reguły wraz z możliwością wykorzystania reguł utworzonych przez użytkownika,

- tryb interaktywny, w którym to rozwiązanie pyta użytkownika o akcję 
w przypadku wykrycia aktywności w systemie,

- tryb oparty na regułach, gdzie zastosowanie mają jedynie reguły utworzone przez użytkownika,

- tryb uczenia się, w którym rozwiązanie uczy się aktywności systemu i  użytkownika oraz tworzy odpowiednie reguły w czasie określonym przez  użytkownika. Po wygaśnięciu tego czasu program musi samoczynnie przełączyć się w tryb pracy oparty na regułach,

- tryb inteligentny, w którym rozwiązanie będzie powiadamiało wyłącznie o szczególnie podejrzanych zdarzeniach.

- Rozwiązanie musi być wyposażone we wbudowaną funkcję, która wygeneruje pełny raport na temat stacji, na której zostało zainstalowane, w tym przynajmniej z: zainstalowanych aplikacji, usług systemowych, informacji o systemie operacyjnym i sprzęcie, aktywnych procesów i połączeń sieciowych, harmonogramu systemu operacyjnego, pliku hosts, sterowników.

- Funkcja, generująca taki log, ma posiadać przynajmniej 9 poziomów filtrowania wyników pod kątem tego, które z nich są podejrzane dla rozwiązania i mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa.

- Rozwiązanie musi posiadać automatyczną, inkrementacyjną aktualizację silnika detekcji.

- Rozwiązanie musi posiadać tylko jeden proces uruchamiany w pamięci, z którego korzystają wszystkie funkcje systemu (antywirus, antyspyware, metody heurystyczne).

- Rozwiązanie musi posiadać funkcjonalność skanera UEFI, który chroni użytkownika poprzez wykrywanie i blokowanie zagrożeń, atakujących jeszcze przed uruchomieniem systemu operacyjnego.

- Rozwiązanie musi posiadać ochronę antyspamową dla programu pocztowego Microsoft Outlook.

- Zapora osobista rozwiązania musi pracować w jednym z czterech trybów:

- tryb automatyczny – rozwiązanie blokuje cały ruch przychodzący i zezwala tylko na połączenia wychodzące,

- tryb interaktywny – rozwiązanie pyta się o każde nowo nawiązywane  połączenie,

- tryb oparty na regułach – rozwiązanie blokuje cały ruch przychodzący i wychodzący, zezwalając tylko na połączenia skonfigurowane przez administratora,

- tryb uczenia się – rozwiązanie automatycznie tworzy nowe reguły zezwalające na połączenia przychodzące i wychodzące. Administrator musi posiadać możliwość konfigurowania czasu działania trybu.

- Rozwiązanie musi być wyposażona w moduł bezpiecznej przeglądarki.

- Przeglądarka musi automatycznie szyfrować wszelkie dane wprowadzane przez Użytkownika.

- Praca w bezpiecznej przeglądarce musi być wyróżniona poprzez odpowiedni kolor ramki przeglądarki oraz informację na ramce przeglądarki.

- Rozwiązanie musi być wyposażone w zintegrowany moduł kontroli dostępu do stron internetowych.

- Rozwiązanie musi posiadać możliwość filtrowania adresów URL w oparciu o co najmniej 140 kategorii i podkategorii.

- Rozwiązanie musi zapewniać ochronę przed zagrożeniami 0-day.

- W przypadku stacji roboczych rozwiązanie musi posiadać możliwość wstrzymania uruchamiania pobieranych plików za pośrednictwem przeglądarek internetowych, klientów poczty e-mail, z nośników wymiennych oraz wyodrębnionych z archiwum.

Ochrona serwera

- Rozwiązanie musi wspierać systemy Microsoft Windows Server oraz Linux w tym co najmniej: RedHat Enterprise Linux (RHEL), Rocky Linux, Ubuntu, Debian, SUSE Linux Enterprise Server (SLES), Oracle Linux oraz Amazon Linux.

- Rozwiązanie musi zapewniać ochronę przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami.

- Rozwiązanie musi zapewniać wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer, phishing, narzędzi hakerskich, backdoor.

- Rozwiązanie musi zapewniać możliwość skanowania dysków sieciowych typu NAS.

- Rozwiązanie musi posiadać wbudowane dwa niezależne moduły heurystyczne – jeden  wykorzystujący pasywne metody heurystyczne i drugi wykorzystujący aktywne metody heurystyczne oraz elementy sztucznej inteligencji. Rozwiązanie musi istnieć możliwość  wyboru, z jaką heurystyka ma odbywać się skanowanie – z użyciem jednej lub obu  metod jednocześnie.

- Rozwiązanie musi wspierać automatyczną, inkrementacyjną aktualizację silnika detekcji.

- Rozwiązanie musi posiadać możliwość wykluczania ze skanowania procesów.

- Rozwiązanie musi posiadać możliwość określenia typu podejrzanych plików, jakie będą przesyłane do producenta, w tym co najmniej pliki wykonywalne, archiwa, skrypty, dokumenty.

Dodatkowe wymagania dla ochrony serwerów Windows:

- Rozwiązanie musi posiadać możliwość skanowania plików i folderów, znajdujących się w usłudze chmurowej OneDrive.

- Rozwiązanie musi posiadać system zapobiegania włamaniom działający na hoście (HIPS).

- Rozwiązanie musi wspierać skanowanie magazynu Hyper-V.

- Rozwiązanie musi posiadać funkcjonalność skanera UEFI, który chroni użytkownika poprzez wykrywanie i blokowanie zagrożeń, atakujących jeszcze przed uruchomieniem systemu operacyjnego.

- Rozwiązanie musi zapewniać administratorowi blokowanie zewnętrznych nośników danych na stacji w tym przynajmniej: Pamięci masowych, optycznych pamięci masowych, pamięci masowych Firewire, urządzeń do tworzenia obrazów, drukarek USB, urządzeń Bluetooth, czytników kart inteligentnych, modemów, portów LPT/COM oraz urządzeń przenośnych.

- Rozwiązanie musi automatyczne wykrywać usługi zainstalowane na serwerze i tworzyć dla nich odpowiednie wyjątki.

- Rozwiązanie musi posiadać wbudowany system IDS z detekcją prób ataków, anomalii w pracy sieci oraz wykrywaniem aktywności wirusów sieciowych.

- Rozwiązanie musi zapewniać możliwość dodawania wyjątków dla systemu IDS, co najmniej w oparciu o występujący alert, kierunek, aplikacje, czynność oraz adres IP.

- Rozwiązanie musi posiadać ochronę przed oprogramowaniem wymuszającym okup za pomocą dedykowanego modułu.

Dodatkowe wymagania dla ochrony serwerów Linux:

- Rozwiązanie musi pozwalać, na uruchomienie lokalnej konsoli administracyjnej, działającej z poziomu przeglądarki internetowej.

- Lokalna konsola administracyjna nie może wymagać do swojej pracy, uruchomienia i instalacji dodatkowego rozwiązania w postaci usługi serwera Web

- Rozwiązanie, do celów skanowania plików na macierzach NAS / SAN, musi w pełni wspierać rozwiązanie Dell EMC Isilon.

- Rozwiązanie musi działać w architekturze bazującej na technologii mikro-serwisów.

Funkcjonalność ta musi zapewniać podwyższony poziom stabilności, w przypadku awarii jednego z komponentów rozwiązania, nie spowoduje to przerwania pracy całego procesu, a jedynie wymusi restart zawieszonego mikro-serwisu.

Szyfrowanie

- System szyfrowania danych musi wspierać instalację aplikacji klienckiej w środowisku Microsoft Windows 10 i Microsoft Windows 11.

- System szyfrowania musi wspierać zarządzanie natywnym szyfrowaniem w systemach macOS (FileVault).

- Aplikacja musi posiadać autentykacje typu Pre-boot, czyli uwierzytelnienie użytkownika zanim zostanie uruchomiony system operacyjny. Musi istnieć także możliwość całkowitego lub czasowego wyłączenia tego uwierzytelnienia

- Aplikacja musi umożliwiać szyfrowanie danych tylko na komputerach z UEFI.

Ochrona urządzeń mobilnych opartych o system Android

- Rozwiązanie musi zapewniać skanowanie wszystkich typów plików, zarówno w pamięci wewnętrznej, jak i na karcie SD, bez względu na ich rozszerzenie.

- Rozwiązanie musi zapewniać co najmniej 2 poziomy skanowania: inteligentne i dokładne.

- Rozwiązanie musi zapewniać automatyczne uruchamianie skanowania, gdy urządzenie jest w trybie bezczynności (w pełni naładowane i podłączone do ładowarki).

- Rozwiązanie musi posiadać możliwość skonfigurowania zaufanej karty SIM.

- Rozwiązanie musi zapewniać wysłanie na urządzenie komendy z konsoli centralnego zarządzania, która umożliwi

- usunięcie zawartości urządzenia,

- przywrócenie urządzenie do ustawień fabrycznych,

- zablokowania urządzenia,

- uruchomienie sygnału dźwiękowego,

- lokalizację GPS.

- Rozwiązanie musi zapewniać administratorowi podejrzenie listy zainstalowanych aplikacji.

- Rozwiązanie musi posiadać blokowanie aplikacji w oparciu o:

- nazwę aplikacji,

- nazwę pakietu,

- kategorię sklepu Google Play,

- uprawnienia aplikacji,

- pochodzenie aplikacji z nieznanego źródła.

Sandbox w chmurze

- Rozwiązanie musi zapewniać ochronę przed zagrożeniami 0-day.

- Rozwiązanie musi wykorzystywać do działania chmurę producenta.

- Rozwiązanie musi posiadać możliwość określenia jakie pliki mają zostać przesłane do chmury automatycznie, w tym archiwa, skrypty, pliki wykonywalne, możliwy spam, dokumenty oraz inne pliki typu .jar, .reg, .msi

- Administrator musi mieć możliwość zdefiniowania po jakim czasie przesłane pliki muszą zostać usunięte z serwerów producenta.

- Administrator musi mieć możliwość zdefiniowania maksymalnego rozmiaru przesyłanych próbek.

- Rozwiązanie musi pozwalać na utworzenie listy wykluczeń określonych plików lub folderów z przesyłania.

- Po zakończonej analizie pliku, rozwiązanie musi przesyłać wynik analizy do wszystkich wspieranych produktów.

- Administrator musi mieć możliwość podejrzenia listy plików, które zostały przesłane do analizy.

- Rozwiązanie musi pozwalać na analizowanie plików, bez względu na lokalizacje stacji roboczej. W przypadku wykrycia zagrożenia, całe środowisko jest bezzwłocznie chronione.

- Rozwiązanie nie może wymagać instalacji dodatkowego agenta na stacjach roboczych.

- Rozwiązanie pozwala na wysłanie dowolnej próbki do analizy przez użytkownika lub administratora, za pomocą wspieranego produktu. Administrator musi móc podejrzeć jakie pliki zostały wysłane do analizy oraz przez kogo.

- Przeanalizowane pliki muszą zostać odpowiednio oznaczone. Analiza pliku może zakończyć się z wynikiem:

- czysty,

- podejrzany,

- bardzo podejrzany,

- szkodliwy.

- W przypadku stacji roboczych rozwiązanie musi posiadać możliwość wstrzymania uruchamiania pobieranych plików za pośrednictwem przeglądarek internetowych, klientów poczty e-mail, z nośników wymiennych oraz wyodrębnionych z archiwum.

- W przypadku serwerów pocztowych rozwiązanie musi posiadać możliwość wstrzymania dostarczania wiadomości do momentu zakończenia analizy próbki.

- Wykryte zagrożenia muszą być przeniesione w bezpieczny obszar kwarantanny, z której administrator może przywrócić dowolne pliki oraz utworzyć dla niej wyłączenia.

Moduł XDR

- Dostęp do konsoli centralnego zarządzania musi odbywać się z poziomu interfejsu WWW.

- Serwer administracyjny musi posiadać możliwość wysyłania zdarzeń do konsoli administracyjnej tego samego producenta.

- Interfejs musi być zabezpieczony za pośrednictwem protokołu SSL.

- Serwer administracyjny musi posiadać możliwość wprowadzania wykluczeń, po których nie zostanie wyzwolony alarm bezpieczeństwa.

- Wykluczenia muszą dotyczyć procesu lub procesu „rodzica”.

- Utworzenie wykluczenia musi automatycznie rozwiązywać alarmy, które pasują do utworzonego wykluczenia.

- Kryteria wykluczeń muszą być konfigurowane w oparciu o przynajmniej: nazwę procesu, ścieżkę procesu, wiersz polecenia, wydawcę, typ podpisu, SHA-1, nazwę komputera, grupę, użytkownika.

- Serwer musi posiadać ponad 900 wbudowanych reguł, po których wystąpieniu, nastąpi wyzwolenie alarmu bezpieczeństwa. Administrator musi też posiadaćmożliwość utworzenia własnych reguł i edycji reguł dodanych przez producenta.

- Serwer administracyjny musi oferować możliwość blokowania plików po sumach kontrolnych. W ramach blokady musi istnieć możliwość dodania komentarza oraz konfiguracji wykonywanej czynności, po wykryciu wprowadzonej sumy kontrolnej.

- Administrator musi posiadać możliwość weryfikacji uruchomionych plików wykonywalnych na stacji roboczej z możliwością podglądu szczegółów wybranego procesu przynajmniej o: SHA-1, typ podpisu, wydawcę, opis pliku, wersję pliku, nazwę firmy, nazwę produktu, wersję produktu, oryginalną nazwę pliku, rozmiar pliku oraz reputację i popularność pliku.

- Administrator, w ramach plików wykonywalnych oraz plików DLL, musi posiadać możliwość ich oznaczenia jako bezpieczne, pobrania do analizy oraz ich zablokowania.

- Administrator musi posiadać możliwość weryfikacji uruchomionych skryptów na stacjach roboczych, wraz z informacją dotyczącą parametrów uruchomienia. Administrator musi posiadać możliwość oznaczenia skryptu jako bezpieczny lub niebezpieczny.

- W ramach przeglądania wykonanego skryptu, administrator musi posiadać możliwość szczegółowego podglądu wykonanych przez skrypt czynności w formie tekstowej.

- W ramach przeglądania wykonanego skryptu lub pliku exe, administrator musi posiadać możliwość weryfikacji powiązanych zdarzeń dotyczących przynajmniej: modyfikacji plików i rejestru, zestawionych połączeń sieciowych i utworzonych plików wykonywalnych.

- Serwer administracyjny musi oferować możliwość przekierowania do konsoli zarządzającej produktu antywirusowego tego samego producenta, w celu weryfikacji szczegółów wybranej stacji roboczej. W konsoli zarządzającej produktu antywirusowego, administrator musi mieć możliwość podglądu informacji dotyczących przynajmniej: podzespołów zarządzanego komputera (w tym przynajmniej: producent, model, numer seryjny, informacje o systemie, procesor, pamięć RAM, wykorzystanie dysku twardego, informacje o wyświetlaczu, urządzenia peryferyjne, urządzenia audio, drukarki, karty sieciowe, urządzenia masowe) oraz wylistowanie zainstalowanego oprogramowania firm trzecich.

- Konsola administracyjna musi mieć możliwość tagowania obiektów.

- Konsola administracyjna musi umożliwiać połączenie się do stacji roboczej 
z możliwością wykonywania poleceń powershell

- dostawa oprogramowania do inwentaryzacji dla Urzędu Miasta Pionki (1 szt.) oraz siedmiu jednostek organizacyjnych Zamawiającego (7 szt.)

Zamawiający wymaga dostawy oprogramowania do inwentaryzacji dla ośmiu jednostek, tj:

- Urząd Miasta w Pionkach (1 szt.);

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Pionkach (1 szt.);

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Prusa w Pionkach (1 szt.);

- Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi Nr 5 im. Jana Pawła II w Pionkach (1 szt.);

- Przedszkole nr 1 w Pionkach (1 szt.);

- Przedszkole nr 2 Lipowy Zakątek w Pionkach (1 szt.);

- Przedszkole nr 3 w Pionkach (1 szt.);

- Żłobek Miejski „Wesoły Pajacyk” w Pionkach (1 szt.).

Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie posiadało konstrukcję modułową 
i składało się z serwera zarządzającego, zdalnych konsoli oraz Agentów. Komunikacja pomiędzy Serwerem a Agentami i Konsolami musi być nawiązywana jest przy użyciu szyfrowanego protokołu TLS 1.2. Program musi umożliwiać zmianę portu komunikacyjnego wykorzystywanego przez konsolę zarządzającą.

Zamawiający wymaga, aby moduły umożliwiały kompleksowy monitoring sieci, monitoring sprzętu komputerowego na stanowiskach użytkowników pod kątem zmian sprzętowych 
i programowych oraz pomocy w formie interaktywnego połączenia sieciowego z obsługiwanym użytkownikiem. Program musi wykorzystywać darmowy silnik bazy danych z kodem źródłowym dostępnym na licencji open-source (PostgreSQL w wersji 12) dzięki czemu nie jest objęty limitem ilości danych, zaś baza danych jest rozwiązaniem darmowym - niewymagającym dodatkowego licencjonowania.

Zamawiający wymaga, aby dane dotyczące działań i aktywności pracowników na ich stacjach roboczych (historia aktywności, polityka korzystania z Internetu oraz aplikacji, dostęp do zewnętrznych nośników danych itp.) były odseparowane od danych technicznych (takich jak informacje o stacji roboczej). Dane te powinny być również grupowane w osobnym, dedykowanym oknie. Musi to pozwalać, aby zgodne z RODO, usuwanie danych wybranego użytkownika nie powodowało konieczności usunięcia informacji o stacji roboczej.

Dostęp do danych osobowych oraz danych z monitoringu, zgodnie z RODO, musi być objęty kontrolą na poziomie wybranych Administratorów – konieczna jest możliwość nadawania kontom administracyjnym w oprogramowaniu różnych poziomów dostępu oraz uprawnień, i to zarówno do funkcji oprogramowania, grup urządzeń, jak i użytkowników.

Zamawiający wymaga, aby nadrzędny administrator miał możliwość zarządzania uprawnieniami konfiguracyjnymi oprogramowania dla innych kont z rolą administracyjną np. aby mógł wyłączyć możliwość zdalnej deinstalacji agenta, czy ograniczyć dostęp do opcji programu oraz logów działań innych administratorów.

Zamawiający wymaga, aby działania administratorów były logowane. Oznacza to, że wymaga się, aby oprogramowanie posiadało tzw. dziennik z listą czynności wykonanych przez administratorów, m.in. logowanie dostępu do opcji oprogramowania, logowanie dostępu do informacji o aktywności użytkownika, logowanie poleceń deinstalacji agenta itd. Działania administratorów muszą być automatycznie eksportowane do zewnętrznego kolektora Syslog. Lista kont użytkowników, w tym administratorów, powinna być synchronizowana z Active Directory, również przez szyfrowane połączenie LDAPS.

Oprogramowanie musi umożliwiać konfigurację polityki haseł do lokalnych kont użytkowników konsoli. Polityka ta musi pozwalać na określenie m.in. minimalnej długości hasła, liter, cyfr, znaków specjalnych oraz automatycznie wymuszać dostosowanie bieżących haseł do obowiązujących zasad.

Oprogramowanie musi zawierać mechanizmy uwierzytelniania logowań administratorów do konsoli z wykorzystaniem weryfikacji dwuskładnikowej (MFA). Kod autoryzacyjny musi być wysyłany za pomocą e-mail i/lub SMS. W weryfikacji MFA musi być możliwość konfiguracji okresu, po którym należy ponownie zautoryzować logowanie. Wymaga się, aby w przypadku awarii autoryzacja logowania mogła być pominięta tylko w lokalnej konsoli serwera.

Monitorowanie infrastruktury

Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie posiadało funkcję monitorowania infrastruktury (bezagentowo) i obejmowało serwery (Windows, Linux, Unix, Mac), routery, przełączniki, urządzenia VoIP i firewalle w zakresie:

- wykrywania urządzeń w sieci poprzez skanowanie ping oraz arp-ping;

- wykrywania urządzeń na podstawie informacji odczytanych z Active Directory (wraz z informacją o OU);

- wizualizacji stanu urządzeń w postaci ikon urządzeń na graficznych mapach sieci;

- wizualizacji urządzeń na mapach z funkcją siatki umożliwiającej korygowanie pozycji ikon na mapie do najbliższej linii siatki;

- wizualizacji map urządzeń poprzez tworzenie spersonalizowanych map z dowolnym kolorem tła;

- wizualizacji map urządzeń poprzez tworzenie spersonalizowanych map z wykorzystaniem jako tła zaimportowanych obrazków np. schematu rozmieszczenia pomieszczeń w budynku;

- wizualizacji map urządzeń poprzez grupowanie urządzeń na narysowanych czworokątach o dowolnym rozmiarze i kolorze;

- wizualizacji map urządzeń poprzez wstawianie dowolnego tekstu na mapie;

- wizualizacji połączeń pomiędzy urządzeniami a przełącznikami za pomocą linii i informacji, do którego portu przełącznika podłączone jest dane urządzenie w sposób manualny oraz automatyczny;

- zablokowania mapy urządzeń przed przypadkową edycją;

- serwisów TCP/IP, HTTP, POP3, SMTP, FTP i innych wraz z możliwością definiowania własnych serwisów. Program monitoruje czas ich odpowiedzi i procent utraconych pakietów;

- serwerów pocztowych:

- oprogramowanie musi monitorować czas logowania do serwisu odbierającego oraz czas wysyłania poczty;

- oprogramowanie musi mieć możliwość monitorowania stanu systemów i wysyłania powiadomienia (e-mail, SMS i inne), w razie gdyby przestały one odpowiadać lub funkcjonowały wadliwie (np. gdy ważne parametry znajdą się poza zakresem);

- oprogramowanie musi mieć możliwość wykonywania operacji testowych;

- oprogramowanie musi mieć możliwość wysłania powiadomienia jeśli serwer pocztowy nie działa

- monitorowania serwerów WWW i adresów URL;

- cyklicznego monitorowania czasu ładowania strony internetowej, zmiany treści na stronie internetowej i statusu protokołu HTTPS;

- obsługi szyfrowania SSL/TLS w powiadomieniach e-mail;

- obsługi urządzeń SNMP wspierających SNMP v1/2/3 z szyfrowaniem oraz autoryzacją, (np. przełączniki, routery, drukarki sieciowe, urządzenia VoIP itp.) – monitorowanie wartości za pomocą nazw zmiennych oraz OID;

- obsługi komunikatów syslog i pułapek SNMP i ewidencjonowanie odebranych z nich danych;

- monitoringu routerów i przełączników wg:

- zmian stanu interfejsów sieciowych;

- ruchu sieciowego;

- podłączonych stacji roboczych – graficzna prezentacja panelu switcha;

- ruchu generowanego przez podłączone do portów stacje robocze;

- serwisów Windows: monitor serwisów Windows musi alarmować, gdy serwis przestanie działać oraz pozwalać na jego uruchomienie/zatrzymanie/zrestartowanie;

- wyświetlania statystyk przy każdym urządzeniu na mapie, takich jak: czas odpowiedzi urządzenia, czas od ostatniej poprawnej odpowiedzi, nazwa DNS, adres IP, status zarządzalności SNMP, ostrzeżenie o zdarzeniu na urządzeniu

- monitorowania stanu maszyn wirtualnych Vmware: działa, nie działa, wstrzymano;

- zarządzania stanem maszyn wirtualnych Vmware: wysyłanie poleceń włączenia, wstrzymania i wyłączenia zasilania do każdej maszyny;

- wydajności systemów Windows:

- obciążenie CPU, pamięć, zajętość dysków, transfer sieciowy.

Wymaga się, aby oprogramowanie posiadało inteligentne mapy i oddziały, które służą do lepszego zarządzania logiczną strukturą urządzeń (oddziały) oraz tworzą dynamiczne mapy wg własnych filtrów (mapy Inteligentne).	Kryteria automatycznego filtrowania	dotyczyć	mogą m.in. statusu agenta, wygenerowanych alarmów, zainstalowanych aplikacji, przynależności do oddziału, serwisów sieciowych, danych z SNMP, danych z inwentaryzacji urządzenia itp. Oprogramowanie musi posiadać również funkcję kompilatora plików MIB, który umożliwia dodawanie definicji dla modułów SNMP.

Oprogramowanie musi umożliwiać także nakładanie na urządzenia liczników wydajności WMI oraz SNMP wg szablonów, definiowanie alarmów z wykorzystaniem akcji związanych ze zdarzeniami w systemie, m.in.: wysłanie komunikatu pulpitowego, wysłanie wiadomości e-mail, wysłanie SMS, wysłanie wiadomości SMS poprzez integrację z serwisem smsapi.pl, wysłanie wiadomości przez Microsoft Teams oraz Slack, uruchomienie programu, wysłanie pułapki SNMP, wysłanie pakietu Wake-On-LAN, zatrzymanie/restart usługi Windows, wyłączenie/restart komputera. Alarmy budowane przez administratora z wykorzystaniem ciągu przyczynowo skutkowego. Oznacza to, że administrator musi mieć możliwość, aby samodzielnie wskazać dowolne zdarzenie z listy, którego wykrycie wzbudzi alarm oraz dowolną liczbę akcji wybranych z listy, które zostaną wykonane jako reakcja na wykryte zdarzenie. Wykonywanie akcji alarmów powinno mieć możliwości skonfigurowania go automatycznie po wykryciu zdarzenia, z opóźnieniem, na końcu zdarzenia oraz cyklicznie np. co 5 minut. Dla akcji musi istnieć możliwość nałożenia ograniczenia czasowe np. nie wykonuj między 8:00-16:00. Alarmy muszą pozwalać na priorytetyzację urządzeń, grupowanie wg. ważności i typu urządzenia. Oprogramowanie musi umożliwiać wykorzystanie w alarmowaniu skrzynek e-mail z wykorzystaniem autoryzacji OAuth 2.0

Oprogramowanie musi mieć możliwość integracji ze sprzętową bramką GSM w celu wysyłania powiadomień SMS z wykorzystaniem protokołu netGSM (SOAP).

Inwentaryzacja

Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie automatycznie gromadziło informacje o sprzęcie i o oprogramowaniu na stacjach roboczych oraz:

- prezentowało szczegóły dotyczące sprzętu: modelu, procesora, pamięci, płyty głównej, napędów, kart itp.;

- umożliwiało odczyt parametrów S.M.A.R.T. dysków twardych, dysków SSD, w tym NVMe.;

- obejmowało m.in.: zestawienie posiadanych konfiguracji sprzętowych, wolne miejsce na dyskach, średnie wykorzystanie pamięci, informacje pozwalające na wytypowanie systemów, dla których konieczny jest upgrade;

- informacje o zainstalowanych aplikacjach oraz aktualizacjach Windows co bezpośrednio umożliwia audytowanie i weryfikację użytkowania licencji w organizacji;

- zbierało informacje w zakresie wszystkich zmian przeprowadzonych na wybranej stacji roboczej: instalacji/deinstalacji aplikacji, zmian adresu IP itd.;

- posiadało możliwość wysyłania powiadomienia np. e-mailem w przypadku zainstalowania programu lub jakiejkolwiek zmiany konfiguracji sprzętowej komputera;

- umożliwiało odczytanie numeru seryjnego (klucze licencyjne);

- umożliwiało automatyczne zarządzanie instalacjami i deinstalacjami oprogramowania poprzez określenie paczek aplikacji wymaganych oraz nieautoryzowanych;

- umożliwiało przegląd informacji o konfiguracji systemu, np. komend startowych, zmiennych środowiskowych, kontach lokalnych użytkowników, harmonogramie zadań itp.;

- umożliwiało utworzenie listy plików użytkowników z określonym rozszerzeniem (np. filmy .AVI) znalezionych na stacjach roboczych oraz ich zdalne usuwanie wraz z wykrywaniem metadanych plików użytkownika: obrazów (wymiary obrazka), video (długość filmu), audio (długość nagrania), archiwów (liczba plików w środku, rozmiar po wypakowaniu);

- umożliwiało wymianę plików do i ze stacją roboczą poprzez funkcję Menedżera plików. Działania administratorów wykonywane w tej funkcji muszą być logowane.

Moduł inwentaryzacji zasobów musi umożliwiać prowadzenie bazy ewidencji majątku IT 
w zakresie sprzętu i programowania, w tym:

- przechowywania wszystkich informacji dotyczących infrastruktury IT w jednym miejscu oraz automatycznego aktualizowania zgromadzonych informacji;

- przydzielania dostępu administratorów do zasobów na podstawie praw do oddziałów;

- tworzenia powiązań między zasobami a urządzeniami;

- tworzenia powiązań między zasobami a kontami użytkowników (zarówno lokalnymi, jak i zsynchronizowanymi z Active Directory), wskazywanie osób odpowiedzialnych;

- wskazania osób uprawnionych do użycia zasobów poprzez rozbudowane mechanizmy;

- definiowania własnych typów zasobów (elementów wyposażenia), ich atrybutów oraz wartości - dla danego urządzenia lub oprogramowania istnieje możliwość dodawania dodatkowych informacji, np. numer inwentarzowy, osoba odpowiedzialna, numer dokumentu zakupu, wartość sprzętu lub oprogramowania, nazwa sprzedawcy, termin upływu gwarancji, termin kolejnego przeglądu (można podać datę, po której administrator otrzyma powiadomienie e-mail o zbliżającym się terminie przeglądu lub upływie gwarancji), nazwa firmy serwisującej, lub własny komentarz;

- określenia atrybutów wymaganych, które są obowiązkowe dla wszystkich zasobów;

- określenia atrybutów dodatkowych tylko dla wybranych typów zasobów,

- masową edycję atrybutów zasobów;

- definiowanie własnych list jednokrotnego wyboru jako dodatkowe informacje 
o zasobie;

- importu danych z zewnętrznego źródła (.CSV);

- przechowywania dowolnych dokumentów (np. pliki .DOCX, .XLSX, .PDF), np.: skan faktury zakupu, gwarancji, dowolnego dokumentu itp.;

- tworzenia powiązań między zasobami a dokumentami w relacji 1:N;

- oznaczania statusów zasobów, np. w użyciu, w naprawie, zutylizowany itp.;

- ewidencji czynności wykonywanych na zasobach, np.: aktualizacja, naprawa w serwisie, konserwacjaitp. wrazz możliwością określenia kosztu oraz czasu przeznaczonego na wykonanie czynności;

- generowania zestawienia wszystkich zasobów, w tym urządzeń i zainstalowanego na nich oprogramowania;

- przygotowanie wielu szablonów generowanych dokumentów i protokołów przekazania zasobów wraz z konfigurowalną sekcją zawierającą dane i logo organizacji;

- konfiguracji stylu automatycznego numerowania dodawanych zasobów 
wg zdefiniowanego wzorca;

- konfiguracji stylu automatycznego numerowania dodawanych dokumentów 
i protokołów wg zdefiniowanego wzorca;

- archiwizacji i porównywania audytów zasobów;

- tworzenia kodów kreskowych dla zasobów;

- drukowania kodów kreskowych oraz dwuwymiarowych kodów alfanumerycznych (QR Code) dla zasobów, które posiadają numer inwentarzowy;

- inwentaryzacji zasobów posiadających kody kreskowe za pomocą aplikacji mobilnej dla systemu Android poprzez wyszukiwanie zasobów, skanowanie etykiet, dodawanie i edycję zasobów, dodawanie czynności serwisowych, drukowanie etykiet;

- możliwość zmiany portu komunikacyjnego wykorzystywanego przez aplikację mobilną dla systemu Android;

- inwentaryzacji stacji roboczych niepodłączonych do sieci (bez instalacji Agenta poprzez manualne wykonanie skanów inwentaryzacji offline);

- definiowania alarmów z powiadomieniami e-mail dla dowolnych pól czasowych typu „data” z atrybutów zasobów lub licencji (np. „za 2 tygodnie wygaśnie licencja/gwarancja”).

Inwentaryzacja oprogramowania zapewnia funkcjonalność w zakresie pozyskiwania informacji o oprogramowaniu i audycie licencji poprzez:

- skanowanie plików wykonywalnych i multimedialnych na stacjach roboczych, skanowanie archiwów ZIP;

- informacje o aplikacjach używanych w organizacji;

- tworzenie własnych wzorców aplikacji;

- tworzenie dowolnych kategorii aplikacji, np. nowe, zabronione, projektowe itp.;

- informacje o komputerach, na których aplikacja została wykryta;

- zarządzanie posiadanymi licencjami;

- wskazywanie osób odpowiedzialnych za licencję;

- wskazanie użytkowników licencji;

- tworzenia powiązań między licencjami a dokumentami w relacji 1:N;

- rozbudowane i konfigurowalne scenariusze zarządzania licencjami poprzez: przypisywanie do użytkownika, przypisywanie do wielu komputerów tego samego użytkownika, przypisywanie wg numerów seryjnych, przypisywanie wg różnych wersji aplikacji na jednym urządzeniu;

- łatwy audyt legalności oprogramowania oraz powiadamianie tylko w razie przekroczenia liczby posiadanych licencji - w każdej chwili istnieje możliwość wykonania aktualnych raportów audytowych;

- zarządzanie posiadanymi licencjami: raport zgodności licencji;

- możliwość przypisania do programów numerów seryjnych, wartości itp.

Okna audytowe muszą posiadają możliwość filtrowania elementów per oddział.

Obsługa użytkowników

Zamawiający wymaga, aby w zakresie obsługi użytkowników oprogramowanie umożliwiało monitorowanie aktywności użytkowników pracujących na komputerach z systemem Windows poprzez monitorowanie:

- faktycznego czasu aktywności (dokładny czas pracy z godziną rozpoczęcia i zakończenia pracy);

- procesów (każdy proces ma całkowity czas działania oraz czas aktywności użytkownika) wraz informacją o uruchomieniu na podwyższonych uprawnieniach;

- rzeczywistego użytkowania programów (m.in. procentowa wartość wykorzystania aplikacji, obrazująca czas jej używania w stosunku do łącznego czasu, przez który aplikacja była uruchomiona) wraz z informacją, na którym komputerze wykonano daną aktywność;

- informacji o edytowanych przez użytkownika dokumentach, ✓ Historii pracy (cykliczne zrzuty ekranowe);

- listy odwiedzanych stron WWW (tytuły, adresy, liczba i czas wizyt);

- transferu sieciowego użytkowników (ruch lokalny i transfer internetowy generowany przez użytkownika);

- wydruków m.in. informacje o dacie wydruku, informacje o wykorzystaniu drukarek, raporty dla każdego użytkownika (kiedy, ile stron, jakiej jakości, na jakiej drukarce, jaki dokument był drukowany), zestawienia pod względem stacji roboczej (kiedy, ile stron, jakiej jakości, na jakiej drukarce, jaki dokument drukowano z danej stacji roboczej), możliwość "grupowania" drukarek poprzez identyfikację drukarek. Oprogramowanie musi mieć także możliwość monitorowania kosztów wydruków;

- nagłówków przesyłanej w aplikacjach klienckich poczty e-mail.

Oprogramowanie ponadto posiada możliwość:

- wykrywania podejrzanej aktywności przez popularne „jigglery”, mającej na celu symulowanie faktycznej pracy;

- zdefiniowania czasu (min. 15 minut) gdy wykrywana będzie symulowana aktywność wyłącznie przez ruch myszą bez kliknięcia lub wprowadzanie tego samego znaku z klawiatury;

- wyszczególnienia podejrzanej aktywności w raportach;

- wygenerowania alarmu i wykonania akcji po wykryciu podejrzanej aktywności;

- automatycznego włączenia zapisywania zrzutów ekranowych po wykryciu podejrzanej aktywności;

- blokowania stron internetowych poprzez możliwość zezwolenia lub zablokowania całego ruchu WWW dla stacji roboczej, na której zalogowany jest użytkownik, z możliwością definiowania wyjątków – zarówno zezwalających, jak i zabraniających korzystania z danych domen oraz wybranych lub dowolnych sub-domen (np. *.domena.pl). Reguły w postaci listy domen tworzone są dla użytkownika lub grupy użytkowników i mogą być kopiowane lub współdzielone pomiędzy grupami lub kontami;

- integracji list stron w formie plików .TXT z dowolnego adresu zewnętrznego np. CERT.

- skorzystania z wbudowanej listy stron sklasyfikowanych jako zagrożenia;

- automatycznego odświeżania list stron zintegrowanych z adresów zewnętrznych.

- blokowania ruchu na wskazanych portach TCP/IP;

- blokowania pobierania poprzez przeglądarki internetowe plików z określonym rozszerzeniem;

- prowadzenia rejestru naruszeń blokad;

- wysyłania powiadomień, gdy użytkownik: odwiedzi stronę z określonej grupy domeny; pobierze lub wyśle określoną ilość danych w ciągu dnia w sieci lokalnej lub Internet; wydrukuje określoną ilość stron w ciągu dnia, naruszy skonfigurowane blokady;

- przygotowania zestawienia (metryki) ustawień monitorowania użytkownika w postaci raportu (który można dołączyć np. do akt pracownika);

- definiowania godzin lub dni tygodnia, w których monitorowanie użytkowników jest wyłączone.

Oprogramowanie musi dawać możliwość generowania raportów dla użytkowników Active Directory niezależnie od tego, na jakich komputerach pracowali w danym czasie.

Oprogramowanie musi udostępniać mechanizm blokowania uruchamiania aplikacji wg maski nazwy oraz lokalizacji pliku. Reguły w postaci listy blokowanych plików lub lokalizacji muszą być tworzone dla użytkownika lub grupy użytkowników i mogą być kopiowane pomiędzy grupami lub kontami.

Oprogramowanie musi posiadać grupy użytkowników oraz grupy inteligentne, które służą do lepszego zarządzania użytkownikami, polityką monitorowania oraz blokowania aplikacji i stron internetowych.

Help Desk

Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie umożliwiało realizację zdalnej pomocy użytkownikom. W ramach kontroli stacji użytkownika dostępny musi być podgląd pulpitu użytkownika i możliwość przejęcia nad nim kontroli wraz z możliwością zdefiniowania czy użytkownik powinien zostać zapytany o zgodę na połącznie i opcją odrzucenia takiego połącznia przez użytkownika (np. w przypadku pracowników wysokiego szczebla). Podczas dostępu zdalnego, zarówno użytkownik jak i administrator muszą widzieć ten sam ekran. Administrator w trakcie zdalnego dostępu musi mieć możliwość wyboru dowolnego ekranu (monitora) oraz zablokowania działania myszy oraz klawiatury dla użytkownika. Funkcja zdalnego dostępu musi umożliwiać równoczesne podłączenie do tego samego komputera kilku administratorom.

Moduł zdalnej pomocy musi zawierać bazę zgłoszeń umożliwiającą użytkownikom zgłaszanie problemów technicznych poprzez dedykowany portal oraz przetwarzanie wiadomości e-mail, które są przetwarzane i przyporządkowywane odpowiednim administratorom, otrzymującym automatycznie powiadomienie o przypisanym im problemie.

Oprogramowanie musi pozwalać na integrację ze skrzynkami e-mail w oparciu o klasyczną autoryzację login/hasło oraz mechanizm OAuth 2.0. Moduł musi umożliwiać również przetwarzanie zgłoszeń w trybie anonimowym (wsparcie w realizacji wymogów „Dyrektywy o sygnalistach”) oraz zawierać dokumenty prawne dot. ochrony sygnalistów, w tym szablon regulaminu zgłoszeń wewnętrznych wymagany przez Dyrektywę. Kolejną ważną funkcjonalnością jest umożliwienie użytkownikom monitorowania procesu rozwiązywania zgłoszonych przez nich problemów i ich aktualnych statusów, jak również możliwość wymiany informacji z administratorem poprzez komentarze, które powinny być wpisywane i widoczne dla obu stron. System ma umożliwiać używanie pośredniego statusu „zgłoszenie rozwiązane” przed ostatecznym zamknięciem zgłoszenia.

Moduł zdalnej pomocy powinien zawierać również komunikator (czat) umożliwiający prowadzenie rozmów w czasie rzeczywistym oraz archiwizację historii wiadomości pomiędzy zalogowanymi użytkownikami, pracownikami pomocy technicznej i administratorami (wraz z wyszukiwarką rozmów i wiadomości wg słów kluczowych oraz automatycznym oczyszczaniem historii rozmów). Ponadto czat musi pozwalać na:

- zarządzanie dostępem do czatu w 3 poziomach uprawnień: pełny dostęp, brak dostępu lub dostęp ograniczony wyłącznie do pomocy technicznej;

- rozmowy również między „zwykłymi” użytkownikami;

- przesyłanie plików między rozmówcami w trybie online;

- tworzenie pokojów tematycznych, rozmów grupowych;

- oznaczanie kontaktów jako „ulubionych” na liście kontaktów;

- uruchomienie z poziomu ikony dostępowej Agenta oraz bezpośrednio w interfejsie WWW heldpesku;

- wyświetlanie w trybie jasnym lub ciemnym.

Zamawiający wymaga, aby w module zawarta była również baza wiedzy pomagająca użytkownikom samodzielnie rozwiązywać najprostsze, powtarzające się problemy wraz z możliwością nadawania artykułom jednego z trzech statusów (opublikowany, wewnętrzny, szkic). Program musi umożliwiać informowanie pracowników 
o zdarzeniach, np. planowanych przestojach w dostępie do usług, przez komunikaty 
z graficznym formatowaniem treści oraz łączami do artykułów w bazie wiedzy. Użytkownik musi mieć możliwość przeglądania historii odczytanych komunikatów bezpośrednio z poziomu ikony Agenta. Administrator musi mieć natomiast możliwość tworzenia szkiców i archiwizowania komunikatów.

Dostęp do systemu zgłoszeń oraz bazy wiedzy musi być realizowany przez dedykowany portal dostępny przez przeglądarkę internetową, który może być wyświetlany w trybie jasnym lub ciemnym.

Funkcjonalność modułu musi umożliwiać również uzyskanie dostępu z prywatnego komputera tylko do swojego komputera firmowego, który pozostał w organizacji, za pomocą funkcji zdalnego dostępu przez każdego pracownika.

Moduł pomocy zdalnej musi umożliwiać również:

- pobieranie listy użytkowników z Active Directory;

- wyświetlanie w systemie zgłoszeń wizytówki użytkownika wraz z jego numerem telefonu, adresem e-mail oraz informacją o przełożonym;

- zarządzanie lokalnymi kontami Windows w zakresie: tworzenia, usuwania, aktywacji, edycji uprawnień, resetu hasła, edycji kont;

- zarządzanie dostępem pracowników HelpDesku do zgłoszeń poprzez rozbudowany system zarządzania regułami widoczności zgłoszeń;

- zarządzanie dostępem zwykłych użytkowników końcowych do wybranych kategorii zgłoszeń;

- zarządzanie dostępem zwykłych użytkowników końcowych do wybranych kategorii artykułów bazy wiedzy;

- tworzenie własnego drzewa kategorii zgłoszeń wraz z możliwością grupowania kategorii w folderach (do 4 poziomów kategorii), opisami kategorii oraz klauzulą RODO;

- automatyczne	przypisywanie	konkretnych	pracowników	helpdesk do	zgłoszeń w określonych kategoriach lub pochodzących od określonych grup użytkowników;

- definiowanie ścieżek akceptacji zgłoszeń – procesu, w którym użytkownik uzyskuje akceptację na realizację zgłoszenia od wyznaczonych osób w organizacji;

- przypisywanie ścieżek akceptacji zgłoszeń do określonych kategorii;

- procesowanie zgłoszeń użytkowników z wiadomości e-mail;

- eksportowania listy zgłoszeń do plików CSV i XLSX;

- integrację ze skrzynkami e-mail w oparciu o klasyczną autoryzację login/hasło oraz mechanizm OAuth 2.0;

- tworzenie formularzy z niestandardowymi polami opisowymi, dedykowanymi do wybranych kategorii zgłoszeń;

- wykonywanie operacji na wielu zgłoszeniach równocześnie;

- dołączanie załączników do zgłoszeń;

- rozbudowane wyszukiwanie zgłoszeń i artykułów w bazie wiedzy;

- szybki dostęp do ostatnich zgłoszeń, artykułów bazy wiedzy i załączników;

- wprowadzenie komentarza oraz informacji o czasie poświęconym na rozwiązanie w kreatorze wyświetlanym przy zamykaniu zgłoszenia,

- zrzuty ekranowe (podgląd pulpitu);

- zdalną modyfikację rejestrów;

- dystrybucję oprogramowania przez agenty;

- definiowanie aplikacji dozwolonych do samodzielnej instalacji przez użytkowników z pakietów MSI w postaci Kiosku z Aplikacjami;

- przypisywanie dostępnych w Kiosku instalatorów do grup użytkowników;

- dystrybucję oraz uruchamianie plików za pomocą Agentów (w tym plików MSI);

- zadania dystrybucji plików, jeśli komputer jest wyłączony w trakcie zlecania operacji następuje kolejkowanie zadania dystrybucji pliku;

- możliwość skonfigurowania automatyzacji	procesowania	zgłoszeń 
wraz z powiadomieniami e-mail wysyłanymi do określonych aktorów w zgłoszeniu;

- możliwość skonfigurowania automatyzacji dodających komentarze publiczne wraz z załącznikami i odnośnikami do artykułów w Bazie Wiedzy;

- planowanie nieobecności pracowników helpdesk;

- obsługę umów o gwarantowanym poziomie świadczenia usług (SLA) wraz z raportami np. przekroczeń SLA wraz z podsumowaniem;

- generowanie raportów obsługi helpdesk;

- zdalne wykonywanie poleceń poprzez agenty (np. utworzenie / edycja konta lokalnego użytkownika systemu);

- zarządzania procesami systemu Windows (w zakresie: zakończ proces, zakończ drzewo procesu, uruchom nowy proces w sesji użytkownika wraz z parametrami)

- wymiany plików do i ze stacji roboczej poprzez funkcję Menedżera plików bez blokowania interfejsu programu podczas przesyłania plików.

Ochrona przed wyciekiem danych

Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie posiadało możliwość ochrony przed wyciekiem danych poprzez blokowanie urządzeń, a dokładniej:

- blokowanie urządzeń i nośników danych – oprogramowanie musi mieć możliwość zarządzania prawami dostępu do wszystkich urządzeń wejścia i wyjścia oraz urządzeń fizycznych, na które użytkownik może skopiować pliki z komputera firmowego lub uruchomić z nich program zewnętrzny;

- blokowanie urządzeń i interfejsów fizycznych: USB, FireWire, gniazda kart pamięci, SATA, dyski przenośne, napędy CD/DVD, stacje dyskietek;

- blokowanie interfejsów bezprzewodowych: Wi-Fi, Bluetooth, IrDA;

- blokownie powinno dotyczyć tylko urządzeń służących do przenoszenia danych - inne urządzenia (drukarka, klawiatura, mysz itp.) powinny mieć możliwość podłączania.

- alarmowanie o zdarzeniach podłączenia/odłączenia urządzeń zewnętrznych wraz 
z możliwością ograniczenia alarmów tylko do nośników niezaufanych;

- funkcje wspierające bezpieczeństwo systemu: integracja i zarządzanie ustawieniami Windows Defender;

- funkcje wspierające bezpieczeństwo systemu - monitorowanie stanu szyfrowania dysków BitLocker;

- funkcje wspierające bezpieczeństwo systemu - zdalne szyfrowanie dysków za pomocą BitLocker;

- funkcje wspierające bezpieczeństwo systemu - zapisywanie klucza odzyskiwania do pliku oraz jako zasób w bazie danych programu;

- funkcje wspierające bezpieczeństwo systemu - integracja z Windows Defender 
w zakresie odczytu stanu ochrony, włączenia i wyłączenia ochrony, tworzenia reguł ruchu;

- funkcje	wspierające	bezpieczeństwo	systemu - odczytanie informacji 
o aktywnym oprogramowaniu antywirusowym firm trzecich, innym niż Windows Defender;

- funkcje wspierające bezpieczeństwo systemu - monitorowanie stanu modułu TPM.

Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie umożliwiało zarządzanie prawami dostępu do urządzeń, w tym:

- definiowanie praw użytkowników/grup do odczytu, zapisu czy wykonania plików;

- autoryzowanie urządzeń firmowych (przykładowo szyfrowanych): pendrive’ów, dysków itp. - urządzenia prywatne winny być blokowane;

- całkowite zablokowanie określonych typów urządzeń dla wybranych użytkowników;

- centralna konfiguracja poprzez ustawienie reguł (polityk) dla całej sieci;

- możliwość usuwania z listy znanych urządzeń tych nośników, które np. zostały zutylizowane.

Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie umożliwiało audyt operacji na plikach na urządzeniach przenośnych, w tym:

- zapisywanie informacji o zmianach w systemie plików na urządzeniach przenośnych;

- podłączenie/odłączenie urządzenia przenośnego.

Ponadto:

- monitorowanie operacji na plikach w lokalnych folderach komputera użytkownika;

- definiowanie reguł monitorowanych folderów w postaci list;

- onitorowanie operacji na plikach na udostępnionych zasobach sieciowych (udziałach) na urządzeniach nieobsługiwanych przez Agenta (np. macierze, NAS itp.);

- integracja z Active Directory - zarządzanie prawami dostępu przypisanymi do użytkowników oraz grup domenowych. Przydzielanie uprawnień również do kont użytkowników lokalnych;

- oprogramowanie umożliwiające prowadzenie rejestru naruszeń blokad podłączanych nośników.

Wspieranie zarządzania czasem i analizowanie aktywności użytkowników

Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie wspierało zarządzanie czasem i analizę aktywności użytkowników poprzez dostarczenie informacji o czasie poświęconym na pracę 
w poszczególnych aplikacjach i na stronach WWW z dowolnie wybranego okresu. 
Każdy pracownik organizacji musi mieć możliwość oznaczać sesję aktywności jako czas prywatny, gdy wykonuje czynności prywatne na sprzęcie firmowym. Musi mieć również możliwość uzyskania dostępu do własnych wskaźników aktywności w czasie pracy.

Menedżerowie oraz przełożeni muszą mieć możliwość uzyskać automatyczny dostęp do aktywności podwładnych w zespołach i indywidualnie, a także muszą mieć możliwość przeanalizowania aktywności w danym okresie i uzyskać pełny obraz obszarów wymagających największego zaangażowania. Pracownik musi mieć możliwość przeglądania swoich historycznych danych, wybierając okres aktywności, który go interesuje. Zastosowane reguły pozwalają zidentyfikować różnego rodzaju rozpraszacze i nieefektywne działania. Dostęp ma być realizowany przez przeglądarkę internetową, zaś strona musi mieć możliwość wyświetlania w trybie jasnym lub ciemnym.

Oprogramowanie musi umożliwiać funkcjonalność i wgląd do:

- statystyki czasu pracy i osobistej aktywności w wybranym przedziale czasu;

- statystyki aktywności grupy i jej członków widoczne dla menedżera grupy;

- statystyki aktywności podwładnych widoczne dla przełożonego;

- listy odwiedzanych stron internetowych i aplikacji wraz ze spędzonym na nich czasem;

- podgląd listy użytkowników korzystających z wybranej aplikacji we wskazanym zakresie czasu;

- statystyki popularności stron i aplikacji w organizacji, grupie i u poszczególnych użytkowników;

- ocena produktywności użytkownika na podstawie czasu spędzonego w aplikacjach 
i na stronach internetowych;

- grupowanie stron internetowych i aplikacji z podziałem na: produktywne, neutralne 
i nieproduktywne;

- możliwości przypisywania wyjątków produktywności dla określonych grup użytkowników w przypadku aplikacji globalnie sklasyfikowanych jako nieproduktywne, co pozwala na sklasyfikowanie aktywności użytkowników będących członkami takiej grupy jako produktywnej przy ocenie ich pracy;

- jednoczesną edycję klasyfikacji aplikacji pod kątem oceny produktywności oraz przeznaczenia (kategoryzowanie);

- wskaźnik czasu poświęconego na aktywność produktywną;

- definiowanie wymaganego progu produktywności i limitu nieproduktywności, możliwość włączenia dla nich alarmów e-mail;

- przypisywanie kategorii aplikacjom i stronom internetowym, np. biuro, produkcja, rozrywka - predefiniowana lista kategorii z możliwością edycji;

- lista kontaktów w organizacji z wbudowaną wyszukiwarką dostępna dla każdego pracownika w organizacji z możliwością ukrycia wybranych kontaktów.

Portal informacyjny w formie platformy WWW

Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie posiadało również obszar funkcjonalny 
w formie platformy WWW, który pozwala na tworzenie wielu interaktywnych paneli informacyjnych (dashboardów) z responsywnymi widgetami, których nazwy można zmieniać wg potrzeb. Na każdym z dashboardów widgety powinny być rozłożone na siatce o rozmiarze ustalonym przez administratora. Zawartość każdego z paneli informacyjnych jest automatycznie odświeżana oraz może być:

- udostępniana w trybie „tylko do odczytu” z zabezpieczeniem tokenem;

- wyświetlana w trybie jasnym lub ciemnym (nocnym).

Ponadto, oprogramowanie musi umożliwiać zarządzanie uprawnieniami administratorów do funkcjonalności portalu informacyjnego

Widgety muszą prezentować dane ze wszystkich modułów funkcjonalnych oprogramowania:

- mapa sieci,

- liczniki wydajności, alarmy (wraz z filtrowaniem) oraz odpowiedzi serwisów TCP/IP, ostatnie urządzenia w sieci;

- zmiany w konfiguracji sprzętowej urządzeń z agentami, zmiany w konfiguracji aplikacyjnej urządzeń z agentami, alarmy dla zasobów;

- statystyki z obszaru wydruków, statystki użycia aplikacji, użycie łącza, aktywność WWW, naruszenia reguł blokad;

- statystyki z obsługi zgłoszeń, lista najnowszych nierozwiązanych zgłoszeń, lista najstarszych nierozwiązanych zgłoszeń, zgłoszenia z naruszonym SLA, zgłoszenia, których SLA wkrótce wygaśnie;

- ostatnio podłączone nośniki zewnętrzne, ostatnie operacje na plikach (wraz z filtrowaniem), informacje o stanie Bitlocker, Windows Defender, Windows Firewall, naruszenia reguł dostępu do nośników danych;

- produktywność dla grupy, statystyki czasu nieproduktywnego.

Ochrona przed usunięciem

Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie było zabezpieczone hasłem przed ingerencją użytkownika w jego działanie i próbę usunięcia, nawet jeśli użytkownik ma prawa administratora stacji roboczej, na której pracuje.

Funkcjonalność Agenta

Możliwość automatycznego wyszukiwania serwera przez oprogramowanie monitorujące stacje robocze.

Inne wymagania

Zamawiający wymaga globalnej wyszukiwarka, zwracającej wyniki obiektów różnego typu na podstawie wyszukiwanych słów kluczowych, np.: urządzenia, użytkownicy, zasoby, elementy interfejsu konsoli zarządzającej, elementy opcji.

Oprogramowanie musi być dostępne jest w języku polskim oraz angielskim wraz 
z Podręcznikiem Użytkownika w formie strony internetowej.

- dostawa oprogramowania i urządzenia do gromadzenia logów dla Urzędu Miasta Pionki (1 szt.)

Zamawiający wymaga dostawy oprogramowania do gromadzenia logów wraz z serwerem NAS.

Zamawiający określa wymagania dla oprogramowania do gromadzenia logów:

| Nazwa | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Wymagania ogólne | Przedmiot zamówienia obejmuje wdrożenie systemu open-source klasy SIEM do monitorowania bezpieczeństwa infrastruktury i zarządzania zdarzeniami (logami), gromadzącego i korelującego informacje z systemów informatycznych oraz urządzeń. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie komercyjne, w takim przypadku wykonawca dostarczy licencję bezterminową i nie posiadającą ograniczeń co do ilości przetwarzanych danych oraz liczby źródeł danych. Zamawiający na potrzeby wdrożenia udostępni zasoby sprzętowo – systemowe będące przedmiotem zamówienia. Czynności związane z wdrożeniem systemu będzie wykonywał Wykonawca. Dopuszcza się instalację systemu przez Wykonawcę z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, jednak wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej nie może wiązać się z dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, w szczególności nie może on być zobowiązany do nabywania dodatkowych usług, licencji na oprogramowanie itd. |
| Funkcjonalności systemu | - Monitorowanie występujących zdarzeń (logów) w trybie ciągłym. - Zbieranie zdarzeń z serwerów wirtualnych, fizycznych, Active Directory, przełączników oraz innego rodzaju urządzeń, które są oraz zostaną podłączone do infrastruktury zamawiającego. - Agregacja oraz korelacja logów. - Wykrywanie ataków typu brute force na różne usługi. - Wykrywanie i przeciwdziałanie złośliwemu oprogramowaniu. - Analiza logów w oparciu o wbudowane reguły bezpieczeństwa. - Konfiguracja oprogramowania do przechowywania logów z kluczowych zasobów przez okres 24 miesięcy zgodnie z rozporządzeniem KRI §20 pkt.2-4 „Informacje w dziennikach systemów przechowywane są od dnia ich zapisu, przez okres wskazany w przepisach odrębnych, a w przypadku braku przepisów odrębnych przez dwa lata.” - Panel do wyszukiwania zdarzeń. |
| Wdrożenie | Wykonawca będzie odpowiedzialny za instalację i konfigurację środowiska systemu w infrastrukturze Zamawiającego |
| Instruktaż | Wykonawca przeprowadzi instruktaż stanowiskowy dla Administratora (zarządzającego systemem), co najmniej w n/w zakresie: - Przedstawienie architektury systemu; - Omówienie procedur obsługi administracyjnej systemu; - Omówienie możliwości funkcjonalnych, zakresu dostępnych funkcji oraz ograniczeń systemu; - Przekazanie informacji na temat konfiguracji i zarządzania systemem; - Instruktaż stanowiskowy musi obejmować część teoretyczną i praktyczną. |

Zamawiający określa jednocześnie wymagania dla urządzenia NAS:

| Procesor | AMD |
| --- | --- |
| Architektura procesora | 64 bit x86 |
| Procesor liczba rdzeni | Nie mniej niż 6 o taktowaniu nie niższym niż 3,8 GHz |
| Pamięć RAM | Nie mniej niż 16GB UDIMM DDR5 |
| Pamieć RAM liczba slotów | Minimum 4 sloty |
| Pamięć RAM - możliwość rozszerzenia | Nie mniej niż do 192 GB |
| Pamięć Flash | Nie mniej niż 5GB |
| Liczba zatok na dyski twarde | Minimum 12 |
| Gniazda M.2 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 5 x2 |
| Obsługiwane dyski twarde | 3.5" SATA oraz 2.5" SATA / SSD SATA |
| Dyski | Zainstalowane min. 12 dysków o pojemności 8TB klasy Enterprise. Zamawiający wymaga, aby dyski znajdowały się na liście kompatybilności urządzenia. |
| Pojemność dysków twardych jakie można stosować | do 24 TB |
| Możliwość podłączenia modułu rozszerzającego | Tak, do 8 |
| Porty LAN | Minimum 2x 2,5 Gigabit Ethernet Minimum 2 x 10GBASE-T |
| Diody LED | HDD 1–12, stan urządzenia, LAN |
| Porty USB | minimum 2 x Typ-A USB 3.2 Gen 2 |
| Złącza PCIe | Nie mniej niż 3 |
| Przyciski | Reset, Zasilanie |
| Typ obudowy | RACK, 2U |
| Dopuszczalna temperatura pracy | od 0 do 40˚C |
| Wilgotność względna podczas pracy | 5-95% R.H. |
| Zasilanie | Redundatne 550 W(x2), 100–240 V |
| Agregacja łączy | Tak |
| Obsługiwane systemy plików | Dyski wewnętrzne: ZFS Dyski zewnętrzne: EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+ |
| Możliwość podłączenia karty WLAN na USB | Tak |
| Łączenie usług z interfejsem | Tak |
| Szyfrowanie udziałów | Tak, min AES 256 |
| Szyfrowanie dysków zewnętrznych | Tak |
| Zarządzanie dyskami | RAID 0,1,5,50,6,60,10, Triple Parity, Triple Mirror Konfiguracja priorytetu odbudowy grup RAID RAID HotSpare i Global HotSpare SSD Trim HDD S.M.A.R.T. Skanowanie uszkodzonych bloków Wykrywanie uszkodzenia i naprawa danych Cache odczytu z wykorzystaniem dysków SSD Cache odczytu i dziennik zapisu z wykorzystaniem dysków SSD Funkcjonalność migawek udziałów oraz LUN, wraz z możliwością ich replikacji na drugie urządzenie |
| Wbudowana obsługa iSCSI | Obsługa wielu jednostek LUN na Target Obsługa mapowania i maskowania LUN Obsługa SPC-3 Persistent Reservation Obsługa MPIO & MC/S Wykonywanie migawek oraz kopii zapasowej LUN |
| Obsługa Fiber Channel (FC SAN) | Wsparcie opcjonalnych kart FC Mapowanie LUN |
| Zarządzanie prawami dostępu | Przypisanie pojemności dla użytkowników Importowanie listy użytkowników Zarządzanie kontami użytkowników Zarządzanie grupą użytkowników Zarządzanie uprawnieniami dla użytkowników i grup Obsługa zaawansowanych uprawnień dla podfolderów |
| Obsługa Windows AD | Logowanie użytkowników domenowych poprzez protokoły CIFS/SMB, AFP, FTP oraz menadżera plików sieci Web Funkcja serwera i klienta LDAP |
| Funkcje backup | Oprogramowanie do tworzenia kopii bezpieczeństwa plików, opracowane przez producenta urządzenia dla systemów Windows. Backup na zewnętrzne dyski twarde. |
| Współpraca z zewnętrznymi dostawcami usług chmury | Przynajmniej: Amazon S3, Amazon Glacier, Microsoft Azure, Google Cloud Storage, Dropbox, OneDrive for Business, Google Drive |
| Darmowe aplikacje na urządzenia mobilne | Monitoring i zarządzanie urządzeniem / Współdzielenie plików / Obsługa kamer Dostępne na systemy iOS oraz Android |
| Minimum obsługiwane aplikacje | Serwer plików Serwer FTP Serwer WEB Serwer kopii zapasowych Serwer pobierania (Bittorrent/HTTP/HTTPS/FTP) |
| VPN | VPN client / VPN server Minimum obsługa PPTP, OpenVPN |
| Administracja systemu | Połączenia HTTP/HTTPS Powiadamianie przez e-mail Powiadamianie przez SMS (z wykorzystaniem zewnętrznych usług) DDNS oraz zdalny dostęp w chmurze producenta SNMP (v2 & v3) Obsługa UPS z zarządzaniem SNMP oraz lokalnych przez USB Monitorowanie zasobów urządzenia Monitorowanie zasobów systemu w czasie rzeczywistym Rejestr zdarzeń Zarządzanie zdarzeniami systemowymi, rejestr, bieżące połączenie użytkowników on-line Aktualizacja oprogramowania Możliwość aktualizacji oprogramowania z powiadomieniem z serwerów producenta Ustawienia systemowe: kopia zapasowa, przywracanie, resetowanie systemu |
| Wirtualizacja | Możliwość uruchomienia maszyn wirtualnych z systemem Windows, Linux, Unix i Android Import maszyn wirtualnych Klonowanie maszyn wirtualnych Migawki maszyn wirtualnych GPU pass-through dla dodatkowych kart graficznych |
| Zabezpieczenia | Filtracja IP Ochrona dostępu do sieci z automatycznym blokowaniem połączeń Obsługa HTTPS FTP z SSL/TLS (Explicit) Obsługa SFTP (tylko admin) Szyfrowanie AES 256-bit Import certyfikatu SSL |
| Możliwość instalacji dodatkowego oprogramowania | Tak, sklep z aplikacjami producenta i aplikacjami firm zewnętrznych Możliwość instalacji z gotowych paczek oraz wbudowane narzędzia wirtualizacji umożliwiającee zarówno obsługę kontenerów Docker/LXD jak i pełnych maszyn wirtualnych |
| Gwarancja | 5 lat |